Q/20197013-435— ××××

Q/20197013-435— ××××


[image: image5.emf]%


100


´


-


=


S


S


S


i


i


d




% 100



 

S

S S

i

i



[image: image6.emf]i


d




i



[image: image7.emf]%


100


min


max


´


-


=


S


S


S


R




% 100 min max



 

S

S S

R

[image: image8.wmf]%

100

´

-

=

S

S

S

i

i

d

[image: image9.wmf]i

d

[image: image10.wmf]%

100

min

max

´

-

=

S

S

S

R

[image: image11.jpg]




目    次

II前言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


14 型号


25 要求


36 试验方法


57 检验规则


68 标志、包装、运输和贮存


8参考文献





前    言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国汽车维修标准化技术委员会（SAC/TC 247）提出并归口。
本标准负责起草单位：交通运输部公路科学研究院、深圳市安车检测股份有限公司。
本标准参加起草单位：浙江江兴汽车检测设备有限公司、石家庄华燕交通科技有限公司、济南新凌志检测技术有限公司、厦门市计量检定测试院、合肥市强科达科技开发有限公司、山东科大微机应用研究所有限公司。
本标准主要起草人：仝晓平、刘元鹏、贺宪宁、敬天龙、周申生、陈南峰、唐向臣、沈继春、江涛、  杨华西、曲明。
汽车外廓尺寸检测仪
1 范围
本标准规定了汽车外廓尺寸检测仪的型号、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于汽车外廓尺寸检测仪的设计、生产与检验。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191         包装储运图示标志
GB/T 3730.3      汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸
GB/T 13306       标牌
3 术语和定义
GB/T 3730.3确定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
汽车外廓尺寸检测仪   detecting instrument for contour dimensions of vehicle 
用于测量汽车外廓几何尺寸的装置。
3.2
检测通道    detecting channel

用于受检车辆进行外廓尺寸测量的区域。
4 型号
汽车外廓尺寸检测仪（以下简称检测仪）的型号表示方法见图 1。

· WK  












  设计序号，一位大写英文字母；
最大检测长度，两位阿拉伯数字，单位为米（m）；
产品代号；
企业名称代码。
示例：
某企业首次设计生产,最大检测长度为12m的检测仪型号表示为：××××- WK12A。
图1 检测仪型号表示方法
5 要求
5.1 基本要求
在以下环境条件下，检测仪应能正常工作：
a) 温   度：-10 ℃～45 ℃；
b) 相对湿度：不大于90 %；
c）工作电压：AC 220×（1±10%）V，（50±1）Hz；
d) 非直射光对测量结果无影响。
5.2 功能要求
5.2.1 检测仪应具有汽车外廓尺寸的测量功能，包括长、宽、高三个方向，测量范围应符合表1的规定。
5.2.2 检测仪应具有测量结果显示和存储功能。
5.2.3 检测仪应有标准通信接口，并提供接口定义及相关通信协议。
                      表1 测量范围                  单位为米
	测量参数
	长度
	宽度
	高度

	测量范围
	≥2.0
	≥1.5
	≥1.2

	
	
	
	


5.3 性能要求
5.3.1 检测仪的显示分度值为1mm。
5.3.2 检测仪的测量示值误差和重复性应符合表2要求。
表2 示值误差和重复性要求
	测量参数
	示值误差
	重复性

	长度
	±0.8 %或±50 mm 
	≤0.8 %

	宽度
	±0.8 %或±20 mm 
	≤0.8 %

	高度
	±0.8 %或±20 mm 
	≤0.8%


5.4 电气安全性
5.4.1 检测仪应具有良好的绝缘性能，绝缘电阻不得小于5MΩ。
5.4.2 检测仪应有接地装置和接地标志，安装使用时应可靠接地。
5.5 环境适应性
传感器、光电等部件应能承受以下试验。试验后，检测仪应能正常工作。
a) 低温试验：-40℃±2℃，持续时间为16h；
b) 高温试验：+70℃±2℃，持续时间为16h；
c) 恒定湿热试验：40℃±2℃，（93%±3%）RH，持续时间为16h。
5.6 外观要求
5.6.1 所有垂直安装的杆件与地面的连接应垂直、牢固。
5.6.2 操作件应有清晰的文字标识或符号标志。
5.6.3 部件表面应光滑平整，不应有锈蚀、裂缝和变形。涂层表面均匀，金属基底应经过除油、除锈和防锈处理，应光滑平整，不应有明显的流痕、桔皮和起泡现象。
5.6.4 电气元件、部件、插接件装配牢靠，布线整齐、合理，焊点光滑、无虚焊。
5.6.5 数字式显示仪表应无影响读数的缺陷。
6 试验方法
6.1 仪器设备和场地设施
6.1.1 仪器设备
试验用仪器设备见表3。
表3  试验仪器设备
	名 称
	规 格
	准确度等级或允许误差

	钢卷尺
	5 m 、30 m
	Ⅱ级

	激光测距仪
	≥ 30 m
	0 级

	水平尺
	≥500mm
	0.5mm/m

	铅锤
	——
	——

	绝缘电阻表
	500 MΩ  500 V
	10级

	高低温试验箱
	低温：低于-40℃；高温：高于70℃
	——

	恒温恒湿试验箱
	（40±2）℃，（93±3）% RH
	——

	杆状突出物
	外形：圆柱体或长方体；
截面：Φ（30±5）mm 或（30±5）mm×（30±5）mm；
长度：可调节，符合试验要求。

	注：钢卷尺和激光测距仪任选其一。


6.1.2 场地设施
检测通道的长度和宽度应与受检车型相适应，其地面水平高度差：纵向不大于检测通道长度的0.1%，横向不大于检测通道宽度的0.05%。
6.1.3 试验车辆
车长不小于8m的空载载货汽车1辆，各轮胎气压符合规定且左、右轮胎气压保持一致。
6.2 性能试验
6.2.1 分度值
目视检查仪表显示结果的分度值。
6.2.2 示值误差
按以下方法进行示值误差试验：
a）将试验车辆停放在符合 6.1.2规定的场地，采用铅锤将车长、车宽投影在地面，用钢卷尺或激光测距仪测量投影点的间距，并采用水平尺、铅锤和钢卷尺或激光测距仪测量车高（车长、车宽和车高依据GB/T 3730.3的定义确定），记录静态测量值。试验时，除试验车辆驾驶位置乘坐一名驾驶员（或装载与驾驶员体重相当的载荷）外，不得搭载他人； 
b）检测仪按使用要求预热后，进入测量状态； 
c）试验车辆以检测仪规定的测试速度正直驶过检测通道，检测仪显示并记录测量结果，连续测量3次；
d）将杆状突出物（如图2所示）分别沿水平方向固定在试验车的长、宽、高方向的车体上，调节杆状突出物的长度，使其超出试验车辆后部最外端点、货厢侧面固定突出部位以及最高点100mm～300mm，重复a）、b）和 c）步骤；

图2 杆状突出物示意图
e）按公式（1）和公式（2）分别计算试验车辆长度、宽度和高度的测量示值误差，各次测量结果均应符合表2的要求。

           式中：
—— 第i次检测仪测量的示值相对误差；
           Si     —— 第i次检测仪的测量值，单位为毫米（mm）；
S   —— 静态测量值，单位为毫米（mm）。
ΔSi  = Si - S                    ………………  （2）
式中：
ΔSi —— 第i次测量的示值绝对误差，单位为毫米（mm）。
6.2.3 重复性
按公式(3)计算测量结果的重复性。

    
式中：

[image: image1.wmf]R

 —— 重复性；
       
[image: image2.wmf]max

S

—— 3次测量结果的最大值，单位为毫米（mm）；
       
[image: image3.wmf]min

S

—— 3次测量结果的最小值，单位为毫米（mm）；

[image: image4.wmf]S

 ——  3次测量结果的平均值，单位为毫米（mm）。
6.3 电气安全性试验
6.3.1 在断电状态下，采用绝缘电阻测量仪，测量检测仪电气系统供电导线之间、供电导线与金属外壳之间的电阻值。
6.3.2 检视电气系统的接地装置和接地标志。
6.4 环境适应性试验 

6.4.1 按以下方法进行低温试验：
a）对传感器、光电部件等被试部件进行初始检测，确定初始状态为正常；
b) 将被试部件放入试验箱，按5.5 a）设定低温试验温度；
c）待试验温度达到设定值并稳定后，按5.5 a）设定试验持续时间，进行低温试验；
d）试验结束后，被试部件应保持在试验箱内，将温度缓慢升至试验室温度（温度变化不超过1K/min）；
e) 从试验箱中取出被试部件并去除凝露，试验室温度下放置恢复3h；
f）检查被试部件，性能正常时进行高温环境试验。
6.4.2 按以下方法进行高温试验：
a）将被试部件放入试验箱，按5.5 b）设定高温试验温度；
b）待试验温度达到设定值并稳定后，按5.5 b）设定试验持续时间，进行高温试验；
c）试验结束后，被试部件应保持在试验箱内，将温度缓慢降至试验室温度（温度变化不超过1K/min）；
d) 从试验箱中取出被试部件，试验室温度下放置恢复3h；
e) 检查被试部件，性能正常时进行恒定湿热试验。
6.4.3 按以下方法进行恒定湿热试验：
a) 将被试部件放入试验箱，按5.5 c）设定试验温度和相对湿度；
b) 待试验温度和相对湿度达到设定值并稳定后，按5.5 c）设定试验持续时间，进行恒定湿热试验；
c) 试验结束后，被试部件应保持在试验箱内，在 0.5h内将相对湿度降至73%～77%，然后将温度调节到试验室温度；
d) 从试验箱中取出被试部件并去除水滴，试验室温度下放置恢复3h；
e）检查被试部件工作性能。
6.5 外观检查
人工目视检查。
7 检验规则
7.1 检验分类
检测仪的检验分型式检验和出厂检验。
7.2 型式检验
7.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：
    a）新产品试制定型鉴定时；
    b）正式生产后，如结构、材料和工艺等有较大改变，可能影响产品性能时；
    c）正常生产后，每二年或累积生产数量超过100台套产量时；
    d）产品停产一年以上，恢复生产时；
e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
7.2.2 型式检验内容应为第5章的全部内容。
7.2.3 抽样方法
抽样基数不少于3台套，抽样样品数1台套。
7.2.4 判定原则
在型式检验中出现不合格项时，应在抽样基数中加倍抽样并对不合格项复检，复检合格，判定型式检验合格，否则，判定型式检验不合格。
7.3 出厂检验
7.3.1 检测仪应检验合格并签发产品合格证后方可出厂。
7.3.2 出厂检验项目见表4。
表4 出厂检验项目
	序号
	检验项目
	要求
	试验方法

	1
	示值误差和重复性误差
	5.3.2
	6.2.2、6.2.3

	2
	绝缘电阻
	5.4.1
	6.3.1

	3
	接地装置和接地标志
	5.4.2
	6.3.2

	4
	外观
	5.6.1、5.6.3、5.6.4、5.6.5
	6.5


8 标志、包装、运输和贮存
8.1 标志
8.1.1 产品标志
8.1.1.1 产品标牌应固定在检测仪醒目位置。标牌应符合GB/T 13306的规定。
8.1.1.2 产品标牌应包括下列内容：
a）制造厂名；
b）产品名称及型号；
c）商标；
d）制造日期和出厂编号；
e）产品的主要技术参数；
f）执行标准编号。
8.1.2 包装标志
包装图示标志符合GB/T 191的有关规定，应包含下列内容：
a）产品名称及型号；
b） 制造厂名；
c) 易碎物品，小心轻放；
d) 向上，严禁倒置；
e) 怕雨；
f) 总质量；
g）包装箱外形尺寸（长×宽×高）；
h）收、发货单位。
8.2 包装
8.2.1 使用专用包装箱，包装箱内应采用防震、抗冲击材料。
8.2.2 包装箱应有防雨、防潮措施。
8.2.3 装箱时应具备下列技术文件：
a）装箱单；
b）产品合格证；
c）产品使用说明书；
d）其它有关技术文件。
8.3 运输和贮存
8.3.1 运输中应采取防潮、防震和防冲击措施。
8.3.2 检测仪应在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库内贮存。
参考文献
[1] GB 1589         道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
[2] GB 7258         机动车运行安全技术条件
[3] GB 21861-2014   机动车安全技术检验项目和方法
[4] GB/T 2423.1-2008   电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验A：低温

[5] GB/T 2423.2-2008   电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验B：高温

[6] GB/T 2423.3-2006   电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验


JT





中华人民共和国交通运输部 发布





2016-01-01实施





2015-09-23发布








汽车外廓尺寸检测仪


Detecting instrument for contour dimensions of vehicle








JT/T 1012-2015





中华人民共和国交通运输行业标准





ICS 43.180


R17  


备案号：








� EMBED Equation.3 ���





……………  （1）





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





……………… （3）








2
1

_1507625275.unknown

_1507625277.unknown

_1507625279.unknown

_1507625270.unknown

_1507625273.unknown

_1507625271.unknown

_1507625268.unknown

