ICS 35.240

R 80
	     


GA
中华人民共和国公共安全行业标准
GA 1186—2014
	     


机动车安全技术检验监管系统
通用技术条件
General technical specifications for monitoring system of vehicle safety inspection
	

	     


2014- 09- 15发布
2014- 12- 01实施
中华人民共和国公安部   发布
目  次

II前言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


14 检验监管系统组成


25 要求


66 试验方法


8附录A（资料性附录）检验监管系统数据表结构


14附录B（资料性附录）检验监管系统数据接口


67附录C（规范性附录）检验照片拍摄项目及要求


73附录D（规范性附录）检验监督项目预警及处置方法


76参考文献




前  言

本标准的第1章、第5章、附录C为强制性的，其余为推荐性的。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：公安部交通管理科学研究所。
本标准主要起草人：是建荣、孙晓平、吴晓东、江海龙、王健峰、王显飞、张捷、潘康。
机动车安全技术检验监管系统通用技术条件
1　 范围

本标准规定了机动车安全技术检验监管系统功能、技术要求和试验方法。

本标准适用于机动车安全技术检验监管系统建设及使用。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7258 机动车运行安全技术条件
GB/T 26765-2011 机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范

GB/T 28452-2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

检验监管系统  monitoring system of vehicle safety inspection 
与机动车安全技术检验机构的检验业务信息系统对接，对机动车安全技术检验进行监督的计算机信息系统。
4　 检验监管系统组成

4.1  检验监管系统由检验机构信息备案、边界数据交换、检验过程监督、检验合格标志远程核发等子系统组成。
4.2  与其他系统关系见图1所示。


[image: image1.emf]专网

公安信息通信网边界接入平台

公安信息通信网

视频系统

1、检验机构信息备案

3、边界数据交换

机

动

车

安

全

技

术

检

验

监

管

系

统

机

动

车

安

全

技

术

检

验

监

管

系

统

其

他

系

统

其

他

系

统

3、边界数据交换

2、检验合格标志远程核发

检验业务信息系统

4、检验过程监督

检验智能终端 （PDA）

图1 检验监管系统与其他系统关系图

5　 要求

5.1　 一般要求
5.1.1　 检验机构信息备案、检验合格标志远程核发、公安网边界数据交换子系统应部署在公安信息通信网内；检验过程监督、专网边界数据交换子系统应部署在专网内；专网与公安信息通信网信息交换应符合边界接入的要求。

5.1.2　 检验监管系统用户应实行分级管理，系统管理员、监督人员、机动车安全技术检验机构（以下简称检验机构）人员应授予不同的权限。
5.1.3　 检验监管系统用户密码策略管理应符合以下要求：
a） 所有用户的缺省密码或空密码应更改后使用；

b） 系统管理员密码应由大写英文字母、小写英文字母、数字和特殊字符中三类以上组成，至少10位，不应包含用户名；
c） 其他用户密码应由大写英文字母、小写英文字母、数字和特殊字符中二类以上组成，至少6位，不应包含用户名。
5.1.4　 检验监管系统日志采集功能应符合公安信息系统应用日志安全审计平台日志采集规范。

5.1.5　 检验监管系统软件应能在Windows、Unix、Linux等操作系统正常运行。

5.1.6　 检验监管系统采用的数据库管理系统应支持SQL和ODBC两种工业标准，并具有C2级以上安全性。
5.1.7　 检验监管系统运行环境应安装网络防火墙和防病毒软件。
5.2　 安全性

检验监管系统安全性符合GB/T 28452-2012中6.1的规定。
5.3　 检验机构信息备案子系统
5.3.1　 功能

检验机构信息备案子系统应具备以下功能：

a) 信息录入；

b) 信息审核；

c) 信息管理。包括撤销、修改、查询、统计等。
5.3.2　 备案信息
备案信息应包括以下内容： 
a） 检验机构信息，参见附录A中A.1；

b） 检测线信息，参见A.2；

c） 工作人员信息，参见A.3；
d） 检验业务信息系统信息，参见A.4。
5.4　 边界数据交换子系统
系统应具备以下功能：

d) 机动车基本信息查询请求、查询结果数据交换；
e) 检验监管软件核发检验合格标志业务数据交换；
f) 检验监管软件接口定义数据下载；
g) 检验监管软件接口使用申请、接口授权信息交换；
h) 备案信息交换；
i) 检验监管软件统计结果数据交换；
j) 检验监管软件检验异常预警数据交换；
k) 违规机动车产品数据交换；
l) 交换数据自动清理。

5.5　 检验过程监管子系统
5.5.1　 功能

系统应具备以下功能：

a） 备案信息预录入；

b） 备案信息下载；

c） 备案信息下发；

d） 时间同步；

e） 检验登录信息接收；

f） 检验过程信息接收；
g） 检验照片和资料照片信息接收；
h） 检验结果信息接收；
i） 复检登录信息接收；
j） 异常情况预警和报警；
k） 检验数据研判分析；
l） 与公安交通管理综合应用平台数据交换；
m） 检验审核；

n） 检验合格标志申请及打印；
o） 违规机动车产品上报；
p） 检验数据信息、照片信息等存储；

q） 视频监督。
5.5.2　 功能要求
5.5.2.1　 备案信息预录入
备案信息录入应符合以下要求：

a） 备案信息应符合5.3.2要求；

b） 对预录入信息进行合规性检查，上传至检验机构备案子系统。

5.5.2.2　 备案信息下载
每日进行检查，有更新的下载新信息。
5.5.2.3　 备案信息下发

每日进行检查，有更新的下发新信息，下发接口如下：

a） 检验机构备案信息下发接口参数参见附录B中B.1；
b） 检测线备案信息下发接口参数参见B.2；
c） 检验机构工作人员备案信息下发接口参数参见B.3；
d） 检验业务信息系统备案信息下发接口参数参见B.4。
5.5.2.4　 时间同步

检验业务信息系统与检验过程监管子系统每日同步一次，时间同步接口参数参见B.5。
5.5.2.5　 检验登录信息接收
检验登录信息接收符合以下要求：

a） 提供机动车检验登录信息接口，信息接收接口参数参见B.6；
b） 比对道路交通违法、交通事故情况，以及嫌疑车辆信息，显示道路交通违法、交通事故比对结果并下发给检验业务信息系统，对有嫌疑的车辆预警；
c） 注册登记检验的，还应比对《道路机动车辆生产企业及产品公告》和机动车违规产品信息，存在问题的，下发给检验业务信息系统；
d） 在用车检验的，还应将机动车登记信息下发给检验业务信息系统。

5.5.2.6　 检验过程信息接收

应接收以下检验过程信息：

a） 检验过程开始信息，接口参数参见B.7；
b） 检验项目开始信息，接口参数参见B.8；
c） 人工检验项目检验结果详细信息，接口参数参见B.9；
d） 仪器设备检验项目检验详细信息，接口参数参见B.10；
e） 路试检验信息，接口参数参见B.11；

f） 检验项目结束信息，接口参数参见B.12；
g） 检验过程结束信息，接口参数参见B.13。
5.5.2.7　 检验项目照片和检验资料照片信息接收

由检验智能终端拍摄的检验项目照片应拍摄后立即自动上传，检验项目照片和检验资料照片信息接收要求如下：

a） 人工检验项目照片拍摄项目及要求见附录C中C.1.1、C.2.1；
b） 检验资料照片项目及要求见C.1.2；

c） 仪器设备检验工位照片、视频要求见C.2.2；
d） 照片信息接收接口参数参见B.14。
5.5.2.8　 检验结果信息接收
检验结果信息接收要求如下： 
a） 机动车检验结果信息，接口参数参见B.15；
b） 机动车交通事故责任强制保险信息，接口参数参见B.16；

c） 检验判定结果信息，接口参数参见B.17；
d） 机动车检验结果资料申请审核信息，接口参数参见B.18；
e） 检验视频异常信息，接口参数参见B.19。
5.5.2.9　 复检登录信息接收

复检登录信息接收接口参数参见B.20。
5.5.2.10　 异常情况预警及处置
检验监督项目预警和处置见附录D。
5.5.2.11　 检验数据研判分析
检验数据研判分析应包括以下内容：

a） 检验过程信息查询；
b） 检验审核信息查询、抽查；
c） 检验机构、检验工作人员检验情况；
d） 多车检验数据雷同情况；
e） 综合统计分析及异常情况预警。
5.5.2.12　 检验审核
检验审核应符合以下要求：

a） 随机分配检验审核任务；

b） 按车型和查验员资质分配检验审核任务；

c） 超时重新随机分配检验审核任务。
5.5.2.13　 违规机动车产品上报
违规机动车产品上报功能应符合以下要求：

a） 违规机动车产品信息采集和上传；
b） 违规证据照片采集和上传。
5.5.2.14　 检验数据信息和照片信息存储

至少保存最近两个检验周期的检验信息。
5.5.2.15　 视频监督

视频监督应符合以下要求：

a） 调取的视频应符合GB/T 26765-2011的6.3.2 中a）、b）、c）的要求；
b） 实时点播检验过程视频信息；

c） 按应能调取检验车辆点播检验过程历史视频信息；
d） 应能调取近2年内的检验过程视频信息。
5.6　 检验合格标志远程核发子系统

系统应具备以下功能：

a） 接收检验合格标志核发申请；

b） 检验有效期、强制报废日期等自动检查；

c） 校车使用许可有效期、状态等自动检查；

d） 道路交通违法、交通事故自动核查；

e） 被盗抢车辆自动核查；

f） 交通事故责任强制保险信息有效性自动检查；

g） 核查通过的，自动生成核发检验合格标志指令；

h） 核查未通过的信息提示。

5.7　 检验监管系统资料要求

检验监管系统资料应包括以下内容：

a） 软件安装介质；

b） 用户手册；

c） 安装手册；

d） 系统设计文档；

e） 系统测试文档；

f） 其他必备的文件资料。

6　 试验方法

6.1　 基本方法
试验方法如下：

a） 演示法：通过操作检验监管系统，查看备案登记子系统、检验监管子系统和检验过程视频监控子系统实际运行情况及检验数据，验证功能是否达到规定的要求；

b） 审查法：对检验监管系统进行可视化检查，以确定有关功能是否达到规定的要求。

6.2　 备案登记子系统
按照以下试验步骤检查备案登记子系统：

a） 依据5.7要求提供的资料，采用审查法检查备案登记子系统功能内容；

b） 采用演示法，操作检查备案登记子系统各项功能。

6.3　 检验过程监管子系统
按照以下试验步骤检查检验监管软件：

a） 依据5.7要求提供的资料，采用审查法检查检验监管软件基本要求内容；

b） 采用演示法，操作检查检验监管软件各项基本要求。

附　录　A 
（资料性附录）
检验监管系统数据表结构

A.1　 检验机构 
检验机构信息备案数据结构表见表A.1。

表A.1  检验机构信息备案数据结构表

	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	1 
	检验机构编号
	字符
	20
	不可空
	

	2 
	检验机构名称
	字符
	128
	不可空
	

	3 
	是否与公安网联网
	字符
	1
	不可空
	1-是，2-否

	4 
	资格许可证书编号
	字符
	32
	不可空
	

	5 
	资格许可有效期始
	日期
	
	不可空
	

	6 
	资格许可有效期止
	日期
	
	不可空
	

	7 
	设计日汽车检测能力
	数字
	4
	不可空
	单位为辆

	8 
	实际日汽车检测能力
	数字
	4
	不可空
	单位为辆

	9 
	设计日摩托车检测能力
	数字
	4
	不可空
	单位为辆

	10 
	实际日摩托车检测能力
	数字
	4
	不可空
	单位为辆

	11 
	检测人员总数
	数字
	4
	可空
	

	12 
	外检工位人数
	数字
	4
	可空
	

	13 
	录入工位人数
	数字
	4
	可空
	

	14 
	引车员人数
	数字
	4
	可空
	

	15 
	底盘工位人数
	数字
	4
	可空
	


	16 
	总检工位人数
	数字
	4
	可空
	

	17 
	其他工位人数
	数字
	4
	可空
	

	18 
	通过省级质检部门考核人数
	数字
	4
	可空
	

	19 
	未通过省级质检部门考核人数
	数字
	4
	可空
	

	20 
	发证机关
	字符
	10
	不可空
	

	21 
	管理部门
	字符
	12
	不可空
	

	22 
	更新日期
	日期
	
	可空
	

	23 
	传输标记
	字符
	1
	不可空
	

	24 
	备注
	字符
	4000
	可空
	

	25 
	审核标记
	字符
	1
	可空
	

	26 
	使用管理部门
	字符
	4000
	可空
	

	27 
	校验位
	字符
	4000
	不可空
	

	28 
	审核意见
	字符
	4000
	可空
	

	29 
	状态标记
	字符
	1
	不可空
	0-撤销，1-正常，2-停用，3-首次备案申请，4-已过有效期


表A.1（续）
	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	30 
	部级传输标记
	字符
	1
	可空
	

	31 
	暂停原因
	字符
	512
	可空
	

	32 
	单位地址
	字符
	300
	可空
	

	33 
	邮政编码
	字符
	6
	可空
	

	34 
	许可检验范围
	字符
	100
	可空
	

	35 
	资格许可发放单位
	字符
	300
	可空
	

	36 
	法人代表
	字符
	30
	可空
	

	37 
	法人代表身份证号
	字符
	18
	可空
	

	38 
	法人代表联系电话
	字符
	15
	可空
	

	39 
	负责人
	字符
	30
	可空
	

	40 
	负责人身份证号
	字符
	18
	可空
	

	41 
	负责人联系电话
	字符
	15
	可空
	

	42 
	日常联系人
	字符
	30
	可空
	

	43 
	日常联系人身份证号
	字符
	18
	可空
	

	44 
	日常联系人联系电话
	字符
	15
	可空
	


A.2　 检测线
检验线信息备案数据结构表见表A.2。

表A.2  检验线信息备案数据结构表

	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	1 
	检验机构编号
	字符
	20
	不可空
	

	2 
	检测线代号
	字符
	11
	不可空
	

	3 
	检验机构名称
	字符
	128
	不可空
	

	4 
	检测线名称
	字符
	128
	不可空
	

	5 
	检测线类别
	字符
	1
	不可空
	1-汽车，2-摩托车

	6 
	检测线控制方式
	字符
	1
	不可空
	1-全自动，2-单工位检测，9-其他

	7 
	制动检测设备名称1
	字符
	128
	可空
	

	8 
	制动检测设备型号1
	字符
	32
	可空
	

	9 
	制动检测设备生产厂家1
	字符
	128
	可空
	

	10 
	制动检测最少时间1
	数字
	4
	不可空
	单位为秒（s）

	11 
	制动检测设备名称2
	字符
	128
	可空
	

	12 
	制动检测设备型号2
	字符
	32
	可空
	

	13 
	制动检测设备生产厂家2
	字符
	128
	可空
	

	14 
	制动检测最少时间2
	数字
	4
	不可空
	单位为秒（s）

	15 
	制动检测方式
	字符
	1
	可空
	1-平板，2-滚筒，3-平板及滚筒

	16 
	平板制式
	字符
	32
	可空
	1-二板式，2-四板式

	17 
	单平板长度
	数字
	5
	可空
	单位为毫米（mm）


表A.2（续）
	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	18 
	平板间距
	数字
	5
	可空
	单位为毫米（mm）

	19 
	滚筒式制动台制式
	字符
	1
	可空
	1-开槽式，2-粘砂式

	20 
	滚筒式制动台制式
	字符
	1
	可空
	1-第三滚筒，2-时间停机

	21 
	制动检测设备启用时间
	日期
	
	可空
	

	22 
	制动检测设备检定有效期止
	日期
	
	不可空
	

	23 
	制动检测设备状态
	字符
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	24 
	灯光检测设备名称
	字符
	128
	可空
	

	25 
	灯光检测设备型号
	字符
	32
	可空
	

	26 
	灯光检测设备生产厂家
	字符
	128
	可空
	

	27 
	灯光检测最少时间
	数字
	4
	可空
	单位为秒（s）

	28 
	灯光检测方式
	字符
	1
	可空
	1-双灯同检，2-单灯检测

	29 
	灯光检测是否有车身偏移修正功能
	字符
	1
	可空
	1-有，2-无

	30 
	灯光检测设备启用时间
	日期
	
	可空
	

	31 
	灯光检测设备检定有效期止
	日期
	
	不可空
	

	32 
	灯光检测设备状态
	字符
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	33 
	速度检测设备名称
	字符
	128
	可空
	

	34 
	速度检测设备型号
	字符
	32
	可空
	

	35 
	速度检测设备生产厂家
	字符
	128
	可空
	

	36 
	速度检测最少时间
	数字
	4
	可空
	单位为秒（s）

	37 
	速度检测设备启用时间
	日期
	
	可空
	

	38 
	速度检测设备检定有效期止
	日期
	
	不可空
	

	39 
	速度检测设备状态
	字符
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	40 
	侧滑检测设备名称
	字符
	128
	可空
	

	41 
	侧滑检测设备型号
	字符
	32
	可空
	

	42 
	侧滑检测设备生产厂家
	字符
	128
	可空
	


	43 
	侧滑检测最少时间
	数字
	4
	可空
	单位为秒（s）

	44 
	侧滑检测设备启用时间
	日期
	
	可空
	

	45 
	侧滑检测设备检定有效期止
	日期
	
	不可空
	

	46 
	侧滑检测设备状态
	字符
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	47 
	称重设备名称
	字符
	128
	可空
	

	48 
	称重检测设备型号
	字符
	32
	可空
	

	49 
	称重检测设备生产厂家
	字符
	128
	可空
	

	50 
	称重检测最少时间
	数字
	4
	可空
	单位为秒（s）

	51 
	称重范围
	数字
	6
	可空
	填写设备设计最大承受车辆轴重范围，单位为千克（kg）

	52 
	称重检测设备检定有效期止
	日期
	
	可空
	


表A.2（续）
	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	53 
	称重检测设备启用时间
	日期
	
	不可空
	

	54 
	称重检测设备状态
	字符
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	55 
	底盘间隙仪名称
	字符
	128
	可空
	

	56 
	底盘间隙仪型号
	字符
	32
	可空
	

	57 
	底盘间隙仪生产厂家
	字符
	128
	可空
	

	58 
	底盘间隙检测最少时间
	数字
	4
	可空
	单位为秒（s）

	59 
	底盘间隙仪启用时间
	日期
	
	可空
	

	60 
	底盘间隙仪检定有效期止
	日期
	
	不可空
	

	61 
	底盘间隙仪状态
	字符
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	62 
	全线检测时间
	数字
	4
	可空
	单位为秒（s）

	63 
	工位1
	字符
	16
	可空
	

	64 
	工位2
	字符
	16
	可空
	

	65 
	工位3
	字符
	16
	可空
	

	66 
	工位4
	字符
	16
	可空
	

	67 
	工位5
	字符
	16
	可空
	

	68 
	工位6
	字符
	16
	可空
	

	69 
	工位7
	字符
	16
	可空
	

	70 
	工位8
	字符
	16
	可空
	

	71 
	工位9
	字符
	16
	可空
	

	72 
	备注
	字符
	128
	可空
	

	73 
	发证机关
	字符
	10
	不可空
	

	74 
	管理部门
	字符
	12
	不可空
	

	75 
	更新日期
	日期
	
	可空
	

	76 
	传输标记
	字符
	1
	可空
	

	77 
	部级传输标记
	字符
	1
	可空
	

	78 
	制动检验设备编号
	字符
	30
	可空
	

	79 
	制动检验设备检定/校准证书编号
	字符
	30
	可空
	

	80 
	灯光检验设备编号
	字符
	30
	可空
	

	81 
	灯光检测设备检定/校准证书标号
	字符
	30
	可空
	

	82 
	速度检验设备编号
	字符
	30
	可空
	

	83 
	速度检验设备检定/校准证书标号
	字符
	30
	可空
	

	84 
	侧滑检验设备编号
	字符
	30
	可空
	

	85 
	侧滑检验设备检定/校准证书编号
	字符
	30
	可空
	

	86 
	称重检验设备编号
	字符
	30
	可空
	

	87 
	称重检验设备检定/校准证书编号
	字符
	30
	可空
	


表A.2（续）
	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	88 
	状态标记
	字符
	1
	不可空
	0-撤销，1-正常，2-停用，3-首次备案申请，4-已过有效期

	89 
	暂停原因
	字符
	512
	可空
	


A.3　 检验机构工作人员
检验机构工作人员信息备案数据结构表见表A.3。

表A.3  检验机构工作人员信息备案数据结构表

	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	1 
	身份证明号码
	字符
	18
	不可空
	

	2 
	姓名
	字符
	30
	可空
	符合GA/T 543.1公安数据元DE00002

	3 
	人员类别
	字符
	300
	不可空
	

	4 
	管理部门
	字符
	12
	可空
	

	5 
	发证机关
	字符
	10
	可空
	

	6 
	检验机构编号
	字符
	20
	不可空
	

	7 
	更新日期
	日期
	
	可空
	

	8 
	传输标记
	字符
	1
	可空
	

	9 
	备注
	字符
	4000
	可空
	

	10 
	审核标记
	字符
	1
	可空
	

	11 
	校验位
	字符
	4000
	可空
	

	12 
	审核意见
	字符
	4000
	可空
	

	13 
	状态标记
	字符
	1
	不可空
	0-撤销，1-正常，2-停用

	14 
	部级传输标记
	字符
	1
	可空
	

	15 
	上岗证编号
	字符
	32
	可空
	

	16 
	上岗证有效期止
	日期
	
	可空
	

	17 
	上岗证发放单位
	字符
	300
	可空
	

	18 
	使用管理部门
	字符
	1024
	可空
	


A.4　 检验业务信息系统
检验业务信息系统信息备案数据结构表见表A.4。
表A.4  检验业务信息系统信息备案数据结构表

	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	1 
	备案编号
	字符
	10
	不可空
	

	2 
	检验系统名称
	字符
	64
	不可空
	

	3 
	检验系统说明
	字符
	256
	不可空
	

	4 
	版本编号
	字符
	64
	不可空
	

	5 
	开发单位
	字符
	256
	不可空
	

	6 
	数据库版本
	字符
	128
	不可空
	


表A.4（续）
	序号
	名称
	类型
	长度
	是否可空
	说明

	7 
	系统架构描述
	字符
	2048
	不可空
	

	8 
	检验机构编号
	字符
	10
	不可空
	

	9 
	检测线代号
	字符
	100
	不可空
	

	10 
	检测时间
	日期
	
	可空
	

	11 
	验收时间
	日期
	
	可空
	

	12 
	使用状态
	字符
	1
	不可空
	A-正常，B-停用

	13 
	暂停原因
	字符
	512
	可空
	

	14 
	经办人
	字符
	30
	可空
	

	15 
	审核标记
	字符
	2
	不可空
	0-未审批，1-审批通过，2-审批未通过

	16 
	审核意见
	字符
	4000
	可空
	

	17 
	审核人
	字符
	30
	可空
	

	18 
	审核时间
	日期
	
	可空
	

	19 
	发证机关
	字符
	10
	不可空
	

	20 
	管理部门
	字符
	12
	可空
	

	21 
	校验位
	字符
	256
	不可空
	

	22 
	更新日期
	日期
	
	可空
	

	23 
	传输标记
	字符
	1
	可空
	

	24 
	部级传输标记
	字符
	1
	可空
	

	25 
	使用管理部门
	字符
	1024
	可空
	


附　录　B 
（资料性附录）
检验监管系统数据接口
B.1　 检验机构备案信息下载
B.1.1　 输出过程

根据检验机构编号、更新日期等信息下载检验机构备案信息。

B.1.2　 接口标识

接口标识ID为18C01。

B.1.3　 传入参数

查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.1　。

表B.1　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jczbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	2 
	gxrq
	更新日期
	date
	
	可空
	


B.1.4　 返回结果
返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.2　。
表B.2　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jczbh
	检验机构编号
	varchar2
	20
	不可空
	

	2 
	jczmc
	检验机构名称
	varchar2
	128
	不可空
	

	3 
	sflw
	是否与公安网联网
	char
	1
	不可空
	1-是，2-否

	4 
	rdsbh
	资格许可证书编号
	varchar2
	32
	不可空
	

	5 
	rdyxqs
	资格许可有效期始
	date
	
	不可空
	

	6 
	rdyxqz
	资格许可有效期止
	date
	
	不可空
	

	7 
	shejirjcnl
	设计日汽车检测能力
	number
	4
	不可空
	

	8 
	shijirjcnl
	实际日汽车检测能力
	number
	4
	不可空
	

	9 
	shejirjcmtsl
	设计日摩托车检测能力
	number
	4
	不可空
	


表B.2（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	10 
	shijirjcmtsl
	实际日摩托车检测能力
	number
	4
	不可空
	

	11 
	jcryzs
	检测人员总数
	number
	4
	不可空
	

	12 
	wjgwrs
	外检工位人数
	number
	4
	不可空
	

	13 
	lrgwrs
	录入工位人数
	number
	4
	不可空
	

	14 
	ycyrs
	引车员人数
	number
	4
	不可空
	

	15 1
	dpgwrs
	底盘工位人数
	number
	4
	不可空
	

	16 
	zjgwrs
	总检工位人数
	number
	4
	不可空
	

	17 
	qtgwrs
	其他工位人数
	number
	4
	不可空
	

	18 
	tgszjbmkhrs
	通过省级质检部门考核人数
	number
	4
	不可空
	

	19 
	wtgszjbmkhrs
	未通过省级质检部门考核人数
	number
	4
	不可空
	

	20 
	fzjg
	发证机关
	varchar2
	10
	不可空
	

	21 
	glbm
	管理部门
	varchar2
	12
	不可空
	

	22 
	gxrq
	更新日期
	date
	
	不可空
	

	23 
	bz
	备注
	varchar2
	4000
	可空
	

	24 
	shbj
	审核标记
	varchar2
	2
	可空
	0-待审核，1-同意，2-不同意

	25 
	syglbm
	使用管理部门
	varchar2
	4000
	可空
	

	26 
	shyj
	审核意见
	varchar2
	4000
	可空
	

	27 
	zt
	状态标记 
	char
	1
	不可空
	0-撤销，1-正常，2-停用，3-首次备案申请，4-过有效期

	28 
	ztyy
	暂停原因
	varchar2
	512
	可空
	

	29 
	dwdz
	单位地址
	varchar2
	300
	不可空
	

	30 
	yzbm
	邮政编码
	varchar2
	6
	不可空
	

	31 
	xkjyfw
	许可检验范围
	varchar2
	100
	不可空
	

	32 
	rdsffdw
	资格许可发放单位
	varchar2
	300
	不可空
	

	33 
	frdb
	法人代表
	varchar2
	30
	不可空
	

	34 
	frdbsfzh
	法人代表身份证号
	varchar2
	18
	不可空
	

	35 
	frdblxdh
	法人代表联系电话
	varchar2
	15
	不可空
	

	36 
	fzr
	负责人
	varchar2
	30
	不可空
	

	37 
	fzrsfzh
	负责人身份证号
	varchar2
	18
	不可空
	

	38 
	fzrlxdh
	负责人联系电话
	varchar2
	15
	不可空
	

	39 
	rclxr
	日常联系人
	varchar2
	30
	不可空
	


表B.2（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	40 
	rclxrsfzh
	日常联系人身份证号
	varchar2
	18
	不可空
	

	41 
	rclxrlxdh
	日常联系人联系电话
	varchar2
	15
	不可空
	


B.2　 检测线备案信息下载
B.2.1　 输出过程

根据检验机构编号、更新日期等信息下载检测线备案信息。

B.2.2　 接口标识
接口标识ID为18C02。

B.2.3　 传入参数
查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.3　。

表B.3　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jczbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	2 
	gxrq
	更新日期
	date
	
	可空
	


B.2.4　 返回结果
返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.4　。

表B.4　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jczbh
	检验机构编号
	varchar2
	20
	不可空
	

	2 
	jcxxh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	

	3 
	jczmc
	检验机构名称
	varchar2
	128
	不可空
	

	4 
	jcxmc
	检测线名称
	varchar2
	128
	不可空
	

	5 
	jcxlb
	检测线类别
	char
	1
	不可空
	1-汽车，2-摩托车

	6 
	jcxczfs
	检测线控制方式
	char
	1
	不可空
	1-全自动，2-单工位检测，9-其他

	7 
	zdsbmc
	制动检测设备名称
	varchar2
	128
	可空
	

	8 
	zdsbxh
	制动检测设备型号
	varchar2
	32
	不可空
	

	9 
	zdsbsccj
	制动检测设备生产厂家
	varchar2
	128
	不可空
	

	10 
	zdjcsj
	制动检测最少时间
	number
	4
	不可空
	


表B.4（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	11 
	zdjcfs
	制动检测方式
	char
	1
	可空
	1-平板，2-滚筒

	12 
	pbzs
	平板制式
	varchar2
	32
	可空
	1-二板式，2-四板式

	13 
	dpbcd
	单平板长度
	number
	5
	可空
	

	14 
	pbjj
	平板间距
	number
	5
	可空
	

	15 
	gtszdtzs
	滚筒式制动台制式
	char
	1
	可空
	1-开槽式，2-粘砂式

	16 
	gtszdttjfs
	滚筒式制动台停机方式
	char
	1
	可空
	1-第三滚筒，2-时间停机，9-其它

	17 
	zdsbqysj
	制动检测设备启用时间
	date
	
	可空
	

	18 
	zdsbjdyxqz
	制动检测设备检定有效期止
	date
	
	不可空
	

	19 1
	zdsbzt
	制动检测设备状态
	char
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	20 
	dgsbmc
	灯光检测设备名称
	varchar2
	128
	可空
	

	21 
	dgsbxh
	灯光检测设备型号
	varchar2
	32
	可空
	

	22 
	dgsbsccj
	灯光检测设备生产厂家
	varchar2
	128
	可空
	

	23 
	dgjcsj
	灯光检测最少时间
	number
	4
	可空
	

	24 
	dgjcfs
	灯光检测方式
	char
	1
	可空
	1-双灯同检，2-单灯检测

	25 
	dgcspyxz
	灯光检测是否有车身偏移修正功能
	char
	1
	可空
	1-有，2-无

	26 
	dgsbqysj
	灯光检测设备启用时间
	date
	
	可空
	

	27 
	dgsbjdyxqz
	灯光检测设备检定有效期止
	date
	
	不可空
	

	28 
	dgsbzt
	灯光检测设备状态
	char
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	29 
	sdsbmc
	速度检测设备名称
	varchar2
	128
	可空
	

	30 
	sdsbxh
	速度检测设备型号
	varchar2
	32
	可空
	

	31 
	sdsbsccj
	速度检测设备生产厂家
	varchar2
	128
	可空
	

	32 
	sdjcsj
	速度检测最少时间
	number
	4
	可空
	

	33 
	sdsbqysj
	速度检测设备启用时间
	date
	
	可空
	

	34 
	sdsbjdyxqz
	速度检测设备检定有效期止
	date
	
	不可空
	

	35 
	sdsbzt
	速度检测设备状态
	char
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	36 
	chsbmc
	侧滑检测设备名称
	varchar2
	128
	可空
	

	37 
	chsbxh
	侧滑检测设备型号
	varchar2
	32
	可空
	

	38 
	chsbsccj
	侧滑检测设备生产厂家
	varchar2
	128
	可空
	

	39 
	chjcsj
	侧滑检测最少时间
	number
	4
	可空
	

	40 
	chsbqysj
	侧滑检测设备启用时间
	date
	
	可空
	


表B.4（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	41 
	chsbjdyxqz
	侧滑检测设备检定有效期止
	date
	
	不可空
	

	42 
	chsbzt
	侧滑检测设备状态
	char
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	43 
	czsbmc
	称重设备名称
	varchar2
	128
	可空
	

	44 
	czsbxh
	称重检测设备型号
	varchar2
	32
	可空
	

	45 
	czsbsccj
	称重检测设备生产厂家
	varchar2
	128
	可空
	

	46 
	czjcsj
	称重检测最少时间
	number
	4
	可空
	

	47 
	czjb
	称重范围
	number
	6
	可空
	设备设计最大承受车辆轴重范围，单位为千克（kg）

	48 
	czsbjdyxqz
	称重检测设备检定有效期止
	date
	
	可空
	

	49 
	czsbqysj
	称重检测设备启用时间
	date
	
	不可空
	

	50 1
	czsbzt
	称重检测设备状态
	char
	1
	不可空
	1-正常，2-故障维修，3-报废

	51 
	qxjcsj
	全线检测时间
	number
	4
	可空
	

	52 
	gw1
	工位1
	varchar2
	16
	可空
	

	53 
	gw2
	工位2
	varchar2
	16
	可空
	

	54 
	gw3
	工位3
	varchar2
	16
	可空
	

	55 
	gw4
	工位4
	varchar2
	16
	可空
	

	56 
	gw5
	工位5
	varchar2
	16
	可空
	

	57 
	gw6
	工位6
	varchar2
	16
	可空
	

	58 
	gw7
	工位7
	varchar2
	16
	可空
	

	59 
	gw8
	工位8
	varchar2
	16
	可空
	

	60 
	gw9
	工位9
	varchar2
	16
	可空
	

	61 
	bz
	备注
	varchar2
	128
	可空
	

	62 
	fzjg
	发证机关
	varchar2
	10
	不可空
	

	63 
	glbm
	管理部门
	varchar2
	12
	不可空
	

	64 
	gxrq
	更新日期
	date
	
	可空
	

	65 
	zdsbbh
	制动检验设备编号
	varchar2
	30
	可空
	

	66 
	zdsbjdzsbh
	制动检验设备检定/校准证书编号
	varchar2
	30
	可空
	

	67 
	dgsbbh
	灯光检验设备编号
	varchar2
	30
	可空
	

	68 
	dgsbjdzsbh
	灯光检测设备检定/校准证书标号
	varchar2
	30
	可空
	

	69 
	sdsbbh
	速度检验设备编号
	varchar2
	30
	可空
	

	70 
	sdsbjdzsbh
	速度检验设备检定/校准证书标号
	varchar2
	30
	可空
	

	71 
	chsbbh
	侧滑检验设备编号
	varchar2
	30
	可空
	


表B.4（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	72 
	chsbjdzsbh
	侧滑检验设备检定/校准证书编号
	varchar2
	30
	可空
	

	73 
	czsbbh
	称重检验设备编号
	varchar2
	30
	可空
	

	74 
	czsbjdzsbh
	称重检验设备检定/校准证书编号
	varchar2
	30
	可空
	

	75 
	zt
	状态标记
	varchar2
	1
	不可空
	0-撤销，1-正常，2-停用，3-首次备案申请，4-过有效期

	76 
	ztyy
	暂停原因
	varchar2
	512
	可空
	


B.3　 检验机构工作人员备案信息下载
B.3.1　 输出过程

根据身份证明号码、姓名、检验机构编号、更新日期等信息下载检验机构工作人员的基本信息。

B.3.2　 接口标识

接口标识ID为18C05。

B.3.3　 传入参数

查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.5　。

表B.5　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	sfzmhm
	身份证明号码
	varchar2
	30
	可空
	

	2 
	xm
	姓名
	varchar2
	30
	可空
	

	3 
	jczbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	4 
	gxrq
	更新时间
	date
	
	可空
	


B.3.4　 返回结果
返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.6　。

表B.6　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	sfzmhm
	身份证明号码
	varchar2
	18
	不可空
	

	2 
	xm
	姓名
	varchar2
	30
	不可空
	

	3 
	rylb
	人员类别
	varchar2
	300
	不可空
	

	4 
	glbm
	管理部门
	varchar2
	12
	不可空
	

	5 
	fzjg
	发证机关
	varchar2
	10
	不可空
	

	6 
	jczbh
	检验机构编号
	varchar2
	20
	不可空
	

	7 
	gxrq
	更新日期
	date
	
	可空
	


表B.6（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	8 
	bz
	备注
	varchar2
	4000
	可空
	

	9 
	shbj
	审核标记
	varchar2
	1
	可空
	0-待审核，1-同意，2-不同意

	10 
	shyj
	审核意见
	varchar2
	4000
	可空
	

	11 
	zt
	状态标记
	char
	1
	不可空
	0-撤销，1-正常，2-停用，3-首次备案申请，4-过有效期

	12 
	sgzbh
	上岗证编号
	varchar2
	32
	不可空
	

	13 
	sgzyxqz
	上岗证有效期止
	date
	
	不可空
	

	14 
	sgzffdw
	上岗证发放单位
	varchar2
	300
	不可空
	

	15 
	syglbm
	使用管理部门
	varchar2
	1024
	可空
	


B.4　 检验业务信息系统备案信息下载

B.4.1　 输出过程

根据备案编号、更新日期等信息下载检验业务信息系统备案信息。

B.4.2　 接口标识
接口标识ID为18C06。

B.4.3　 传入参数

查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.7　。

表B.7　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	babh
	备案编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	2 
	gxrq
	更新日期
	date
	
	可空
	


B.4.4　 返回结果

返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.8　。

表B.8　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	babh
	备案编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	2 
	jyxtmc
	检验系统名称
	varchar2
	64
	不可空
	

	3 
	jyxtsm
	检验系统说明
	varchar2
	256
	不可空
	

	4 
	bbbh
	版本编号
	varchar2
	64
	不可空
	

	5 
	kfdw
	开发单位
	varchar2
	256
	不可空
	

	6 
	sjkbb
	数据库版本
	varchar2
	128
	不可空
	


表B.8（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	7 
	xtjgms
	系统架构描述
	varchar2
	2048
	不可空
	

	8 
	jczbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	9 
	jcxxh
	检测线代号
	varchar2
	100
	不可空
	

	10 
	jcsj
	检测时间
	date
	
	可空
	

	11 
	yssj
	验收时间
	date
	
	可空
	

	12 
	syzt
	使用状态
	char
	1
	不可空
	

	13 
	ztyy
	暂停原因
	varchar2
	512
	可空
	

	14 
	jbr
	经办人
	varchar2
	30
	可空
	

	15 
	shbj
	审核标记
	varchar2
	2
	不可空
	

	16 
	shyj
	审核意见
	varchar2
	4000
	可空
	

	17 
	shr
	审核人
	varchar2
	30
	可空
	

	18 
	shsj
	审核时间
	date
	
	可空
	

	19 
	fzjg
	发证机关
	varchar2
	10
	不可空
	

	20 
	glbm
	管理部门
	varchar2
	12
	可空
	

	21 
	gxsj
	更新日期
	date
	
	可空
	

	22 
	syglbm
	使用管理部门
	varchar2
	1024
	可空
	


B.5　 时间同步
B.5.1　 输出过程

检验业务信息系统、检验视频监管系统等相关系统与检验监管系统进行时间同步。
B.5.2　 接口标识
接口标识ID为18C50。
B.5.3　 传入参数
查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.9　。

表B.9　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	babh
	备案编号
	varchar2
	10
	可空
	


B.5.4　 返回结果
返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.10　。

表B.10　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	sj
	检验监管系统时间
	date
	
	不可空
	精确到毫秒(ms)，格式为
yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.ff3


B.6　 检验登录信息

B.6.1　 输出过程

机动车检验开始前，上传机动车检验登录信息。

B.6.2　 接口标识
接口标识ID为18C51。

B.6.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.11　。

表B.11　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同

	2 
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	按检验机构备案信息，下同

	3 
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	按检测线备案信息，下同，如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	xh
	机动车序号
	varchar2
	14
	可空
	

	5 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	符合GA/T 16.7。在用车不可空。

	6 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空。填写格式如：“苏BAA345”填写“苏BAA345”、“苏B1234挂”填写“苏B1234”，下同。

	7 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	填写完整的VIN号或车架号。

	8 
	fdjh
	发动机/电动机号码
	varchar2
	30
	可空
	

	9 
	csys
	车身颜色
	varchar2
	5
	可空
	符合GA/T16.8

	10 
	syxz
	使用性质
	char
	1
	可空
	符合GA/T16.3

	11 
	ccdjrq
	初次登记日期
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写

	12 
	jyrq
	最近定检日期
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写

	13 
	jyyxqz
	检验有效期止
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写

	14 
	bxzzrq
	保险终止日期
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写


表B.11（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	15 
	rlzl
	燃料种类
	varchar2
	3
	可空
	可同时输入三种，每种符合GA/T16.9

	16 
	gl
	功率
	number
	5,1
	可空
	单位为千瓦（kw），四位整数，一位小数

	17 
	zs
	轴数
	number
	1
	不可空
	

	18 
	zj
	轴距
	number
	5
	可空
	单位为毫米（mm）

	19 
	qlj
	前轮距
	number
	4
	可空
	单位为毫米（mm）

	20 
	hlj
	后轮距
	number
	4
	可空
	单位为毫米（mm）

	21 
	zzl
	总质量
	number
	8
	不可空
	单位为千克（kg）

	22 
	zbzl
	整备质量
	number
	8
	不可空
	单位为千克（kg）

	23 
	ccrq
	出厂日期
	date
	
	不可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写

	24 
	qdxs
	驱动形式(驱动轴位)
	varchar2
	5
	不可空
	组合串:如1234(1表示一轴，2表示二轴…)

	25 
	zczs
	驻车轴数
	number
	1
	可空
	摩托车无此参数

	26 
	zczw
	驻车轴位
	varchar2
	5
	可空
	组合串:如1234(1表示一轴，2表示二轴…)

	27 
	zzs
	主轴数
	number
	1
	可空
	

	28 
	zzly
	制动力源
	char
	1
	可空
	0-气压制动，1-液压制动，2-气推油制动

	29 
	qzdz
	前照灯制
	varchar2
	2
	可空
	01-四灯远近光，02-四灯远光，03-二灯远近光，04-二灯近光，05-一灯远光

	30 
	ygddtz
	远光单独调整
	char
	1
	可空
	0-否，1-是

	31 
	zxzxjxs
	转向轴（前轴）悬架形式
	char
	1
	可空
	0-独立悬架，1-非独立悬架

	32 
	lcbds
	里程表读数
	number
	8
	可空
	单位为千米（km）

	33 
	jylb
	检验类别
	varchar2
	2
	不可空
	00-注册登记检验，01-在用车检验（定检），02-临时检验，03-特殊检验，04-在用车检验（非定检）

	34 
	ccdlsj
	初次登录时间
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd hh24:mi:ss

”格式填写

	35 
	bhgx
	不合格项
	varchar2
	50
	可空
	

	36 
	dlsj
	登录时间
	date
	
	不可空
	按“yyyy-mm-dd hh24:mi:ss

”格式填写

	37 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	


表B.11（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	38 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	100
	不可空
	多值，英文半角逗号分隔。各项目代码为：

F1-车辆外观检验

C1-底盘检验

DC-底盘动态检验

B1-一轴制动,B2-二轴制动,B3-三轴制动,B4-四轴制动,B5-五轴制动,B6-六轴制动,B0-驻车制动

H1-左外灯,H2-左内灯,H3-右内灯,H4-右外灯

S1-车速表

A1-侧滑

R1-路试制动,R2-路试坡道驻车,R3-路试车速表

M1-外廓尺寸自动测量

	39 
	dly
	登录员
	varchar2
	30
	不可空
	

	40 
	ycy
	引车员
	varchar2
	30
	可空
	

	41 
	wjy
	外检员
	varchar2
	30
	可空
	

	42 
	dtjyy
	动态检验员
	varchar2
	30
	可空
	

	43 
	dpjyy
	底盘检验员
	varchar2
	30
	可空
	

	44 
	clpp1
	车辆品牌
	varchar2
	32
	不可空
	

	45 
	clxh
	车辆型号
	varchar2
	32
	不可空
	

	46 
	syr
	机动车所有人
	varchar2
	128
	可空
	

	47 
	cllx
	车辆类型
	varchar2
	3
	可空
	在用车不可空

	48 
	cwkc
	车外廓长
	number
	5
	不可空
	

	49 
	cwkk
	车外廓宽
	number
	4
	不可空
	

	50 
	cwkg
	车外廓高
	number
	4
	不可空
	

	51 
	clyt
	车辆用途
	char
	2
	不可空
	

	52 
	ytsx
	用途属性
	char
	1
	不可空
	

	53 
	dlysfzh
	登录员（身份证号）
	varchar2
	30
	不可空
	

	54 
	ycysfzh
	引车员（身份证号）
	varchar2
	30
	可空
	

	55 
	wjysfzh
	外检员（身份证号）
	varchar2
	30
	可空
	

	56 
	dtjyysfzh
	动态检验员（身份证号）
	varchar2
	30
	可空
	


表B.11（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	57 
	dpjyysfzh
	底盘检验员（身份证号）
	varchar2
	30
	可空
	

	58 
	clsslb
	车辆所属类别
	varchar2
	2
	不可空
	01-常规（汽车）

02-全时四驱

03-超重

04-超宽

05-驱动防滑

06-双后轴驱动

07-挂车

08-灯位超高

09-多轴车

10-其他特种车

11-常规（摩托车）

	59 
	jcxlb
	检测线类别
	char
	1
	不可空
	1-汽车，2-摩托车

	60 
	sjr
	送检人（姓名）
	varchar2
	30
	可空
	

	61 
	sjrsfzh
	送检人身份证号
	varchar2
	30
	可空
	


B.6.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.7　 检验过程开始信息

B.7.1　 输出过程

当初检或复检开始（人工检验外观检验项目开始前）时，上传检验过程开始信息。

B.7.2　 接口标识

接口标识ID为18C52。

B.7.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.12　。

表B.12　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	符合GA/T16.7。在用车不可空

	6 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	


表B.12（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	7 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	8 
	kssj
	检验过程开始时间
	date
	
	不可空
	填写检验业务信息系统时间


B.7.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.8　 检验项目开始信息

B.8.1　 输出过程

机动车人工检验、仪器设备检验、路试检验项目开始时，上传检验项目开始信息。

B.8.2　 接口标识
接口标识ID为18C55。

B.8.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.13　。

表B.13　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	F1-外观检验

C1-底盘检验

DC-底盘动态检验

B1-一轴制动,B2-二轴制动,B3-三轴制动,B4-四轴制动,B5-五轴制动,B6-六轴制动,B0-驻车制动

H1-左外灯或二三轮机动车的左灯,H2-左内灯,H3-右内灯,H4-右外灯或二三轮机动车的右灯

S1-车速表

A1-侧滑

R-路试

M1-外廓尺寸自动测量


表B.13（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	6 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	7 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	8 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	9 
	gwjysbbh
	工位检验设备编号
	varchar2
	30
	可空
	仪器设备检验时不可空

	10 
	kssj
	检验项目开始时间
	date
	
	不可空
	填检验业务信息系统时间


B.8.4　 返回结果

返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.9　 机动车人工检验项目检验结果详细信息

B.9.1　 输出过程

机动车外观检验、底盘动态检验、底盘检查等人工检验项目完成后，上传人工检验结果详细信息。

B.9.2　 接口标识
接口标识ID为18C80。

B.9.3　 传入参数

B.9.3.1　 外观检验传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.14　。

表B.14　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“F1”

	6 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	7 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	8 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	9 
	rhplx
	号牌号码/车辆类型
	char
	1
	不可空
	人工检验项目1，判定结果：0-未检，1-合格，2-不合格，下同


表B.14（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	10 
	rppxh
	车辆品牌/型号
	char
	1
	不可空
	人工检验项目2

	11 
	rvin
	车辆识别代号（或整车出厂编号）
	char
	1
	不可空
	人工检验项目3

	12 
	rfdjh
	发动机号码（或电动机号码）
	char
	1
	不可空
	人工检验项目4

	13 
	rcsys
	车辆颜色和形状
	char
	1
	不可空
	人工检验项目5

	14 
	rwkcc
	外廓尺寸
	char
	1
	不可空
	人工检验项目6

	15 
	rzj
	轴距
	char
	1
	不可空
	人工检验项目7

	16 
	rzbzl
	整备质量
	char
	1
	不可空
	人工检验项目8

	17 
	rhdzrs
	核定载人数
	char
	1
	不可空
	人工检验项目9

	18 
	rhdzll
	核定载质量
	char
	1
	不可空
	人工检验项目10

	19 
	rlbgd
	栏板高度
	char
	1
	不可空
	人工检验项目11

	20 
	rhzgbthps
	后轴钢板弹簧片数
	char
	1
	不可空
	人工检验项目12

	21 
	rkcyjck
	客车应急出口
	char
	1
	不可空
	人工检验项目13

	22 
	rkccktd
	客车乘客通道和引道
	char
	1
	不可空
	人工检验项目14

	23 
	rhx
	货厢
	char
	1
	不可空
	人工检验项目15

	24 
	rcswg
	车身外观
	char
	1
	不可空
	人工检验项目16

	25 
	rwgbs
	外观标识、标注和标牌
	char
	1
	不可空
	人工检验项目17

	26 
	rwbzm
	外部照明和信号灯具
	char
	1
	不可空
	人工检验项目18

	27 
	rlt
	轮胎
	char
	1
	不可空
	人工检验项目19

	28 
	rhpaz
	号牌及号牌安装
	char
	1
	不可空
	人工检验项目20

	29 
	rjzgj
	加装/改装灯具
	char
	1
	不可空
	人工检验项目21

	30 
	rqcaqd
	汽车安全带
	char
	1
	不可空
	人工检验项目22

	31 
	rsjp
	机动车用三角警告牌
	char
	1
	不可空
	人工检验项目23

	32 
	rmhq
	灭火器
	char
	1
	不可空
	人工检验项目24

	33 
	rxsjly
	行驶记录装置
	char
	1
	不可空
	人工检验项目25

	34 
	rcsfgbs
	车身反光标识
	char
	1
	不可空
	人工检验项目26

	35 
	rclwbzb
	车辆尾部标志板
	char
	1
	不可空
	人工检验项目27

	36 
	rchfh
	侧后防护装置
	char
	1
	不可空
	人工检验项目28

	37 
	ryjc
	应急锤
	char
	1
	不可空
	人工检验项目29


表B.14（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	38 
	rjjx
	急救箱
	char
	1
	不可空
	人工检验项目30

	39 
	rxsgn
	限速功能或限速装置
	char
	1
	不可空
	人工检验项目31

	40 
	rfbs
	防抱死制动装置
	char
	1
	不可空
	人工检验项目32

	41 
	rfzzd
	辅助制动装置
	char
	1
	不可空
	人工检验项目33

	42 
	rpszdq
	盘式制动器
	char
	1
	不可空
	人工检验项目34

	43 
	rjjqd
	紧急切断装置
	char
	1
	不可空
	人工检验项目35

	44 
	rfdjcmh
	发动机舱自动灭火装置
	char
	1
	不可空
	人工检验项目36

	45 
	rsddd
	手动机械断电开关
	char
	1
	不可空
	人工检验项目37

	46 
	rfzdtb
	副制动踏板
	char
	1
	不可空
	人工检验项目38

	47 
	rxcbz
	校车标志灯和校车停车指示标志牌
	char
	1
	不可空
	人工检验项目39

	48 
	rwxhwbz
	危险货物运输车标志
	char
	1
	不可空
	人工检验项目40

	49 
	rlwcx
	联网查询
	char
	1
	不可空
	

	50 
	cwkc
	车外廓长
	number
	5
	可空
	人工测量时填写

	51 
	cwkk
	车外廓宽
	number
	4
	可空
	人工测量时填写

	52 
	cwkg
	车外廓高
	number
	4
	可空
	人工测量时填写

	53 
	zbzl
	整备质量
	number
	8
	可空
	

	54 
	syr
	机动车所有人
	varchar2
	128
	可空
	

	55 
	sjhm
	手机号码
	varchar2
	20
	可空
	

	56 
	lxdz
	联系地址
	varchar2
	128
	可空
	

	57 
	yzbm
	邮政编码
	varchar2
	6
	可空
	

	58 
	jyyjy
	检验员建议
	varchar2
	1024
	可空
	

	59 
	wgjyy
	车辆外观检验员
	varchar2
	30
	不可空
	

	60 
	wgjyysfzh
	车辆外观检验员（身份证号）
	varchar2
	30
	不可空
	


B.9.3.2　 底盘动态检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.15　。

表B.15　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“DC”

	6 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	7 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	8 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	9 
	rzxs
	转向系
	char
	1
	不可空
	

	10 
	rcdx
	传动系
	char
	1
	不可空
	

	11 
	rzdx
	制动系
	char
	1
	不可空
	

	12 
	rybzsq
	仪表和指示器
	char
	1
	不可空
	

	13 
	jyyjy
	检验员建议
	varchar2
	1024
	可空
	

	14 
	dpdtjyy
	底盘动态检验员
	varchar2
	30
	不可空
	

	15 
	dpdtjyysfzh
	底盘动态检验员（身份证号）
	varchar2
	30
	不可空
	


B.9.3.3　 底盘检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.16　。

表B.16　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“C1”

	6 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	7 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	8 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	9 
	rzxsbj
	转向系部件
	char
	1
	不可空
	

	10 
	rcdxbj
	传动系部件
	char
	1
	不可空
	

	11 
	rxsxbj
	行驶系部件
	char
	1
	不可空
	

	12 
	rzdxbj
	制动系部件
	char
	1
	不可空
	


表B.16（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	13 
	rqtbj
	其它部件
	char
	1
	不可空
	

	14 
	jyyjy
	检验员建议
	varchar2
	1024
	可空
	

	15 
	dpjyy
	车辆底盘检验员
	varchar2
	30
	不可空
	

	16 
	dpjyysfzh
	车辆底盘检验员（身份证号）
	varchar2
	30
	不可空
	


B.9.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.10　 仪器设备检验项目检验结果详细信息
B.10.1　 输出过程

机动车仪器设备检验项目检验完成后，上传相应检验项目的检验结果详细信息。
B.10.2　 接口标识
接口标识ID为18C81。

B.10.3　 传入参数

B.10.3.1　 一轴制动检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.17　。

表B.17　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“B1”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	yzzlz
	一轴左轮重值
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	7 
	yzylz
	一轴右轮重值
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	8 
	yzqhzzdl
	一轴最大左行车制动力值
	number
	6
	可空
	单位为10N

	9 
	yzqhyzdl
	一轴最大右行车制动力值
	number
	6
	可空
	单位为10N

	10 
	yzqczzdl
	一轴最大左制动力差值
	number
	6
	可空
	单位为10N


表B.17（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	11 
	yqqcyzdl
	一轴最大右制动力差值
	number
	6
	可空
	单位为10N

	12 
	yzdll
	一轴行车制动率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	13 
	yzzdlpd
	一轴行车制动率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	14 
	yzbphl
	一轴不平衡率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	15 
	yzbphlpd
	一轴不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	16 
	yzjzzh
	一轴加载轴荷
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	17 
	yzjzzzdl
	一轴加载轴制动率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	18 
	yzjzbphl
	一轴加载不平衡率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	19 
	yzjzbphlpd
	一轴加载不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	20 
	yzzdpd
	一轴制动判定 
	char
	1
	不可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	21 
	yzzldtlh
	一轴左轮动态轮荷
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	22 
	yzyldtlh
	一轴右轮动态轮荷
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	23 
	yzzdlqx
	一轴制动力曲线
	varchar2
	4000
	不可空
	曲线数据存储格式:“[采样时间间隔(10 ms)]@[左制动力]#[右制动力]$[左制动力]#[右制动力]…”，制动力单位为10N，如：10@56#45$56#45$56#45$56#45$56#45$56#45


B.10.3.2　 二轴制动检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.18　。
表B.18　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…


表B.18（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“B2”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	ezzlz
	二轴左轮重值
	number
	6
	可空
	

	7 
	ezylz
	二轴右轮重值
	number
	6
	可空
	

	8 
	ezqhzzdl
	二轴最大左行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	9 
	ezqhyzdl
	二轴最大右行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	10 
	ezqczzdl
	二轴最大左制动力差值
	number
	6
	可空
	

	11 
	ezqcyzdl
	二轴最大右制动力差值
	number
	6
	可空
	

	12 
	ezdll
	二轴行车制动率
	number
	4,1
	可空
	

	13 
	ezzdlpd
	二轴行车制动率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	14 
	ezbphl
	二轴不平衡率
	number
	4,1
	可空
	

	15 
	ezbphlpd
	二轴不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	16 
	ezjzzh
	二轴加载轴荷
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	17 
	ezjzzzdl
	二轴加载轴制动率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	18 
	ezjzbphl
	二轴加载不平衡率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	19 
	ezjzbphlpd
	二轴加载不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	20 
	ezzdpd
	二轴制动判定
	char
	1
	不可空
	

	21 
	ezzldtlh
	二轴左轮动态轮荷
	number
	6
	可空
	

	22 
	ezyldtlh
	二轴右轮动态轮荷
	number
	6
	可空
	

	23 
	ezzdlqx
	二轴制动力曲线
	varchar2
	4000
	不可空
	曲线数据存储格式:“[采样时间间隔(10 ms)]@[左制动力]#[右制动力]$[左制动力]#[右制动力]…”，制动力单位为10N,如：10@56#45$56#45$56#45$56#45$56#45$56#45


B.10.3.3　 三轴制动检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.19　。

表B.19　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“B3”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	sanzzlz
	三轴左轮重值
	number
	6
	可空
	

	7 
	sanzylz
	三轴右轮重值
	number
	6
	可空
	

	8 
	sanzqhzzdl
	三轴最大左行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	9 
	sanzqhyzdl
	三轴最大右行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	10 
	sanzqczzdl
	三轴最大左制动力差值
	number
	6
	可空
	

	11 
	sanzqcyzdl
	三轴最大右制动力差值
	number
	6
	可空
	

	12 
	sanzdll
	三轴行车制动率
	number
	4,1
	可空
	

	13 
	sanzzdlpd
	三轴行车制动率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	14 
	sanzbphl
	三轴不平衡率
	number
	4,1
	可空
	

	15 
	sanzbphlpd
	三轴不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	16 
	sanzjzzh
	三轴加载轴荷
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	17 
	sanzjzzzdl
	三轴加载轴制动率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	18 
	sanzjzbphl
	三轴加载不平衡率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	19 
	sanzjzbphlpd
	三轴加载不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	20 
	sanzzdpd
	三轴制动判定
	char
	1
	不可空
	


表B.19（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	21 
	sanzzdlqx
	三轴制动力曲线
	varchar2
	4000
	不可空
	曲线数据存储格式:“[采样时间间隔(10 ms)]@[左制动力]#[右制动力]$[左制动力]#[右制动力]…”，制动力单位为10N,如：10@56#45$56#45$56#45$56#45$56#45$56#45


B.10.3.4　 四轴制动检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.20　。

表B.20　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“B4”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	sizzlz
	四轴左轮重值
	number
	6
	可空
	

	7 
	sizylz
	四轴右轮重值
	number
	6
	可空
	

	8 
	sizqhzzdl
	四轴最大左行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	9 
	sizqhyzdl
	四轴最大右行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	10 
	sizqczzdl
	四轴最大左制动力差值
	number
	6
	可空
	

	11 
	sizqcyzdl
	四轴最大右制动力差值
	number
	6
	可空
	

	12 
	sizdll
	四轴行车制动率
	number
	4,1
	可空
	

	13 
	sizzdlpd
	四轴行车制动率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	14 
	sizbphl
	四轴不平衡率
	number
	4,1
	可空
	

	15 
	sizbphlpd
	四轴不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	16 
	sizjzzh
	四轴加载轴荷
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	17 
	sizjzzzdl
	四轴加载轴制动率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）


表B.20（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	18 
	sizjzbphl
	四轴加载不平衡率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	19 
	sizjzbphlpd
	四轴加载不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	20 
	sizzdpd
	四轴制动判定
	char
	1
	不可空
	

	21 
	sizzdlqx
	四轴制动力曲线
	varchar2
	4000
	不可空
	曲线数据存储格式:“[采样时间间隔(10 ms)]@[左制动力]#[右制动力]$[左制动力]#[右制动力]…”，制动力单位为10N,如：10@56#45$56#45$56#45$56#45$56#45$56#45


B.10.3.5　 五轴制动检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.21　。

表B.21　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“B5”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	wzzlz
	五轴左轮重值
	number
	6
	可空
	

	7 
	wzylz
	五轴右轮重值
	number
	6
	可空
	

	8 
	wzqhzzdl
	五轴最大左行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	9 
	wzqhyzdl
	五轴最大右行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	10 
	wzqczzdl
	五轴最大左制动力差值
	number
	6
	可空
	

	11 
	wzqcyzdl
	五轴最大右制动力差值
	number
	6
	可空
	

	12 
	Wzdll
	五轴行车制动率
	number
	4,1
	可空
	

	13 
	wzzdlpd
	五轴行车制动率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	14 
	wzbphl
	五轴不平衡率
	number
	4,1
	可空
	


表B.21（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	15 
	wzbphlpd
	五轴不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	16 
	wzjzzh
	五轴加载轴荷
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	17 
	wzjzzzdl
	五轴加载轴制动率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	18 
	wzjzbphl
	五轴加载不平衡率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	19 
	wzjzbphlpd
	五轴加载不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	20 
	wzzdpd
	五轴制动判定
	char
	1
	不可空
	

	21 
	wzzdlqx
	五轴制动力曲线
	varchar2
	4000
	不可空
	曲线数据存储格式:“[采样时间间隔(10 ms)]@[左制动力]#[右制动力]$[左制动力]#[右制动力]…”，制动力单位为10N,如：10@56#45$56#45$56#45$56#45$56#45$56#45


B.10.3.6　 六轴制动检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.22　。

表B.22　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“B6”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	lzzlz
	六轴左轮重值
	number
	6
	可空
	

	7 
	lzylz
	六轴右轮重值
	number
	6
	可空
	

	8 
	lzqhzzdl
	六轴最大左行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	9 
	lzqhyzdl
	六轴最大右行车制动力值
	number
	6
	可空
	

	10 
	lzqczzdl
	六轴最大左制动力差值
	number
	6
	可空
	


表B.22（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	11 
	lzqcyzdl
	六轴最大右制动力差值
	number
	6
	可空
	

	12 
	lzdll
	六轴行车制动率
	number
	4,1
	可空
	

	13 
	lzzdlpd
	六轴行车制动率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	14 
	lzbphl
	六轴不平衡率
	number
	4,1
	可空
	

	15 
	lzbphlpd
	六轴不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	16 
	lzjzzh
	六轴加载轴荷
	number
	6
	可空
	单位为千克（kg）

	17 
	lzjzzzdl
	六轴加载轴制动率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	18 
	lzjzbphl
	六轴加载不平衡率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	19 
	lzjzbphlpd
	六轴加载不平衡率判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	20 
	lzzdpd
	六轴制动判定
	char
	1
	不可空
	

	21 
	lzzdlqx
	六轴制动力曲线
	varchar2
	4000
	不可空
	曲线数据存储格式:“[采样时间间隔(10 ms)]@[左制动力]#[右制动力]$[左制动力]#[右制动力]…”，制动力单位为10N,如：10@56#45$56#45$56#45$56#45$56#45$56#45


B.10.3.7　 驻车制动检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表表B.23　。

表B.23　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“B0”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	yzzczdl
	一轴驻车制动力
	number
	6
	可空
	机动车（三轮汽车和摩托车除外）填写


表B.23（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	7 
	ezzczdl
	二轴驻车制动力
	number
	6
	可空
	机动车（三轮汽车和摩托车除外）填写

	8 
	sanzzczdl
	三轴驻车制动力
	number
	6
	可空
	机动车（三轮汽车和摩托车除外）填写

	9 
	sizzczdl
	四轴驻车制动力
	number
	6
	可空
	机动车（三轮汽车和摩托车除外）填写

	10 
	wzzczdl
	五轴驻车制动力
	number
	6
	可空
	机动车（三轮汽车和摩托车除外）填写

	11 
	lzzczdl
	六轴驻车制动力
	number
	6
	可空
	机动车（三轮汽车和摩托车除外）填写

	12 
	zczczdl
	整车驻车制动力
	number
	6
	可空
	机动车（三轮汽车和摩托车除外）填写

	13 
	tczzdl
	驻车左制动力值
	number
	6
	可空
	三轮汽车和摩托车填写

	14 
	tcyzdl
	驻车右制动力值
	number
	6
	可空
	三轮汽车和摩托车填写

	15 
	tczdl
	驻车制动率
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数

	16 
	tczdpd
	驻车制动判定
	char
	1
	不可空
	


B.10.3.8　 左外灯或二三轮机动车的左灯检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.24　。

表B.24　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“H1”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	zdg
	左外远光灯高
	number
	4
	可空
	单位为毫米（mm）

	7 
	zwjgdg
	左外近光灯高
	number
	4
	可空
	单位为毫米（mm）

	8 
	zwygqd
	左外远光强度值
	number
	6
	可空
	单位为坎德拉（cd）

	9 
	zwygqdpd
	左外远光强度判定
	char
	1
	可空
	

	10 
	zwygszpz
	左外远光垂直偏差值
	number
	3
	可空
	单位为mm/10m。垂直偏差约定：偏上为正值（+），偏下为负值（-）。


表B.24（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	11 
	zjgszcz
	左外近光垂直偏差值
	number
	3
	可空
	单位为mm/10m。垂直偏差约定：偏上为正值（+），偏下为负值（-）。

	12 
	zwygczpy
	左外远光垂直偏移
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	13 
	zwjgczpy
	左外近光垂直偏移
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	14 
	zwygczpypd
	左外远光垂直偏移判定
	char
	1
	可空
	

	15 
	zwjgczpypd
	左外近光垂直偏移判定
	char
	1
	可空
	

	16 
	zwdpd
	左外灯判定
	char
	1
	不可空
	


B.10.3.9　 左内灯检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.25　。

表B.25　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“H2”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	zndg
	左内远光灯高
	number
	4
	可空
	

	7 
	znjgdg
	左内近光灯高
	number
	4
	可空
	单位为毫米（mm）

	8 
	znygqd
	左内远光强度值
	number
	6
	可空
	单位为坎德拉（cd）

	9 
	znygqdpd
	左内远光强度判定
	char
	1
	可空
	

	10 
	znygszcz
	左内远光垂直偏差值
	number
	3
	可空
	单位为mm/10m。垂直偏差约定：偏上为正值（+），偏下为负值（-）。

	11 
	znjgszcz
	左内近光垂直偏差值
	number
	3
	可空
	单位为mm/10m。垂直偏差约定：偏上为正值（+），偏下为负值（-）。

	12 
	znygczpy
	左内远光垂直偏移
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）


表B.25（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	13 
	znjgczpy
	左内近光垂直偏移
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	14 
	znygczpypd
	左内远光垂直偏移判定
	char
	1
	可空
	

	15 
	znjgczpypd
	左内近光垂直偏移判定
	char
	1
	可空
	

	16 
	zndpd
	左内灯判定
	char
	1
	不可空
	0-未检，1-合格，2-不合格


B.10.3.10　 右内灯检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.26　。
表B.26　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“H3”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	yndg
	右内远光灯高
	number
	4
	可空
	

	7 
	ynjgdg
	右内近光灯高
	number
	4
	可空
	单位为毫米（mm）

	8 
	ynygqd
	右内远光强度值
	number
	6
	可空
	

	9 
	ynygqdpd
	右内远光强度判定
	char
	1
	可空
	

	10 
	ynygszcz
	右内远光垂直偏差值
	number
	3
	可空
	单位为mm/10m。垂直偏差约定：偏上为正值（+），偏下为负值（-）。

	11 
	ynjgszcz
	右内近光垂直偏差值
	number
	3
	可空
	单位为mm/10m。垂直偏差约定：偏上为正值（+），偏下为负值（-）。

	12 
	ynygczpy
	右内远光垂直偏移
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	13 
	ynjgczpy
	右内近光垂直偏移
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	14 
	ynygczpypd
	右内远光垂直偏移判定
	char
	1
	可空
	

	15 
	ynjgczpypd
	右内近光垂直偏移判定
	char
	1
	可空
	


表B.26（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	16 
	yndpd
	右内灯判定
	char
	1
	不可空
	


B.10.3.11　 右外灯或二三轮机动车的右灯检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.27　。

表B.27　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“H4”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	ydg
	右外远光灯高
	number
	4
	可空
	

	7 
	ywjgdg
	右外近光灯高
	number
	4
	可空
	单位为毫米（mm）

	8 
	ywygqd
	右外远光强度值
	number
	6
	可空
	

	9 
	ywygqdpd
	右外远光强度判定
	char
	1
	可空
	

	10 
	ywygszpz
	右外远光垂直偏差值
	number
	3
	可空
	单位为mm/10m。垂直偏差约定：偏上为正值（+），偏下为负值（-）。

	11 
	yjgszcz
	右近光垂直偏差值
	number
	3
	可空
	单位为mm/10m。垂直偏差约定：偏上为正值（+），偏下为负值（-）。

	12 
	ywygczpy
	右外远光垂直偏移
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	13 
	ywjgczpy
	右外近光垂直偏移
	number
	4,1
	可空
	包括三位整数，一位小数（百分比）

	14 
	ywygczpypd
	右外远光垂直偏移判定
	char
	1
	可空
	

	15 
	ywjgczpypd
	右外近光垂直偏移判定
	char
	1
	可空
	

	16 
	ywdpd
	右外灯判定
	char
	1
	不可空
	


B.10.3.12　 车速表检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.28　。

表B.28　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“S1”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	csdscz
	车速表实测值
	number
	4,1
	可空
	单位为千米/小时（km/h），包括三位整数，一位小数

	7 
	csbpd
	车速表判定
	char
	1
	不可空
	0-未检，1-合格，2-不合格


B.10.3.13　 侧滑检验传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.29　。

表B.29　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“A1”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	6 
	chz
	侧滑量
	number
	5,1
	可空
	单位为m/km，包括四位整数，一位小数

	7 
	chpd
	侧滑判定
	char
	1
	不可空
	0-未检，1-合格，2-不合格


B.10.3.14　 车辆外廓尺寸自动测量传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.30　。

表B.30　 传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	填写“M1”

	5 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	


表B.30（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	6 
	cwkc
	车外廓长
	number
	5
	可空
	

	7 
	cwkk
	车外廓宽
	number
	4
	可空
	

	8 
	cwkg
	车外廓高
	number
	4
	可空
	

	9 
	clwkccpd
	车辆外廓尺寸判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格


B.10.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.11　 路试检验信息

B.11.1　 输出过程

机动车路试检验项目完成后，上传车速表、制动等路试结果信息。

B.11.2　 接口标识
接口标识ID为18C54。

B.11.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.31　。

表B.31　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	10
	不可空
	可填写多值，英文半角逗号分隔

R1-路试制动

R2-路试坡道驻车

R3-路试车速表

	6 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	7 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	8 
	clsbdh
	车辆识别代号 
	varchar2
	25
	不可空
	

	9 
	lsy
	路试员姓名
	varchar2
	30
	不可空
	

	10 
	zdcsd
	行车制动初速度
	number
	3
	可空
	


表B.31（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	11 
	zdxtsj
	行车制动协调时间
	number
	5,2
	可空
	单位为秒（s）

	12 
	zdwdx
	行车制动稳定性
	char
	1
	可空
	1-未跑偏，2-左跑偏，3-右跑偏

	13 
	xckzzdjl
	行车空载制动距离
	number
	4
	可空
	

	14 
	xcmzzdjl
	行车满载制动距离
	number
	4
	可空
	

	15 
	xckzmfdd
	行车空载制动MFDD
	number
	4,1
	可空
	单位为米每平方秒（m/s2）

	16 
	xcmzmfdd
	行车满载制动MFDD
	number
	5,1
	可空
	单位为米每平方秒（m/s2）

	17 
	xczdczlz
	行车制动踏板力值
	number
	5
	可空
	

	18 
	lszdpd
	行车路试制动判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	19 
	yjzdcsd
	应急制动初速度
	number
	4
	可空
	

	20 
	yjkzzdjl
	应急空载制动距离
	number
	4
	可空
	

	21 
	yjkzmfdd
	应急空载MFDD
	number
	4,1
	可空
	单位为米每平方秒（m/s2）

	22 
	yjmzzdjl
	应急满载制动距离
	number
	4
	可空
	

	23 
	yjmzmfdd
	应急满载MFDD
	number
	5,1
	可空
	单位为米每平方秒（m/s2）

	24 
	yjzdczlfs
	应急操纵力方式
	char
	1
	可空
	0-手操纵，1-脚操纵

	25 
	yjzdczlz
	应急操纵力值
	number
	5
	可空
	

	26 
	yjzdpd
	应急路试制动判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2不合格

	27 
	zcpd
	驻车坡度
	char
	1
	可空
	0-20%，1-15%

	28 
	lszczdpd
	路试驻车制动判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	29 
	csdscz
	车速表实测值
	number
	4
	可空
	

	30 
	csbpd
	车速表判定
	char
	1
	可空
	

	31 
	lsjg
	路试结果
	char
	1
	不可空
	0-未检，1-合，格2-不合格


B.11.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.12　 检验项目结束信息

B.12.1　 输出过程

机动车人工检验、仪器设备检验、路试检验项目结束时，上传检验项目结束信息。
B.12.2　 接口标识

接口标识ID为18C58。

B.12.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.32　。

表B.32　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	不可空
	

	6 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	7 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	8 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	9 
	gwjysbbh
	工位检验设备编号
	varchar2
	30
	可空
	

	10 
	jssj
	检验项目结束时间
	date
	
	不可空
	填写检验业务信息系统时间


B.12.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.13　 检验过程结束信息

B.13.1　 输出过程

当检验结束（人工检验、仪器设备检验、路试检验全部完成）后，上传检验过程结束信息。
B.13.2　 接口标识
接口标识ID为18C59。

B.13.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.33　。

表B.33　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空


表B.33（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	6 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	7 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	8 
	jssj
	检验过程结束时间
	date
	
	不可空
	填写检验业务信息系统时间


B.13.4　 返回结果

返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.14　 机动车检验项目照片和检验资料照片信息

B.14.1　 输出过程

机动车人工检验外观检查时，拍摄外观照片上传；人工检验、仪器设备检验或路试检验过程中，随机拍摄照片上传；机动车检验过程结束后，扫描或拍摄相关资料照片上传。

B.14.2　 接口标识

接口标识ID为18C63。

B.14.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.34　。

表B.34　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	5 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	6 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	2
	可空
	当照片种类为23时，填写人工检验项目C1,DC；当照片种类为21时，填写灯光工位项目H1,H2,H3,H4；

当照片种类为22时，填写制动工位项目B1,B2,B3,B4,B5,B6,B0；

当照片种类为41时，填写路试项目 R1,R2。


表B.34（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	7 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	8 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	9 
	zp
	照片
	varchar2
	
	不可空
	经base64编码后字符串

	10 
	pssj
	拍摄时间
	date
	
	不可空
	

	11 
	zpzl
	照片种类
	varchar2
	2
	不可空
	


B.14.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.15　 机动车检验结果信息

B.15.1　 输出过程

机动车检验过程结束之前，上传检验结果信息。
B.15.2　 接口标识

接口标识ID为18C82。

B.15.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.35　。

表B.35　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	5 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	6 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	7 
	ycyxm
	引车员
	varchar2
	30
	可空
	

	8 
	ycysfzh
	引车员（身份证号）
	varchar2
	30
	可空
	

	9 
	zczdl
	整车制动率
	number
	5,1
	可空
	

	10 
	zczdpd
	整车制动判定
	char
	1
	可空
	0-未检，1-合格，2-不合格

	11 
	zdjccs
	整车制动次数
	number
	2
	可空
	

	12 
	zcpd
	整车判定
	char
	1
	不可空
	


表B.35（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	13 
	zczdjyjg
	主车制动检验结果
	char
	1
	可空
	对于主车（牵引车）和挂车一起检验时，上传挂车检验结果时填写。0-不适用，1-合格，2-不合格

	14 
	zjccs
	总检验次数
	number
	2
	不可空
	

	15 
	jczczbzl
	检验的整车整备质量
	number
	8
	可空
	

	16 
	bzzczbzl
	标准的整车整备质量
	number
	8
	可空
	

	17 
	zczbzlbfb
	整车整备质量百分比
	number
	4,1
	可空
	第17项减去第18项的绝对值除以第18项，包括三位整数，一位小数

	18 
	zbzlpd
	整备质量判定
	char
	1
	可空
	


B.15.4　 返回结果

返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.16　 机动车交通事故责任强制保险信息

B.16.1　 输出过程

机动车检验过程结束后，上传机动车交通事故责任强制保险信息。
B.16.2　 接口标识
接口标识ID为18C61。

B.16.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.36　。

表B.36　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	5 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	6 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	7 
	bxpzh
	保险凭证号
	varchar2
	50
	可空
	


表B.36（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	8 
	bxje
	保险金额
	number
	10
	可空
	

	9 
	bxgs
	保险公司
	varchar2
	64
	可空
	

	10 
	sxrq
	生效日期
	date
	
	不可空
	

	11 
	Zzrq
	终止日期
	date
	
	不可空
	


B.16.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.17　 机动车检验判定结果信息

B.17.1　 输出过程

机动车检验过程结束后，上传检验判定结果信息。
B.17.2　 接口标识
接口标识ID为18C62。

B.17.3　 传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.37　。

表B.37　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	5 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	

	6 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	

	7 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	8 
	jyjl
	检验结论
	varchar2
	1024
	不可空
	填写合格，不合格

	9 
	pzrxm
	授权签字人
	varchar2
	30
	不可空
	

	10 
	rgjyjgs
	人工检验项目结果
	varchar2
	4000
	可空
	可包含多个子节点, 子节点标签为rgjyjg，参数见表B.38

	11 
	yqsbjyjgs
	仪器设备检验项目结果
	varchar2
	4000
	可空
	可包含多个子节点, 子节点标签为yqsbjyjg，参数见表B.39


表B.37（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	12 
	jybgjy
	检验报告建议
	varchar2
	1024
	可空
	

	13 
	jybgbz
	检验报告备注
	varchar2
	1024
	可空
	


表B.38　 人工检验项目结果传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	xh
	序号
	number
	2
	不可空
	如：1、2、3、……

	2 2
	rgjyxm
	检验项目
	varchar2
	256
	不可空
	填写车辆唯一性检查、联网查询等

	3 3
	rgjgpd
	结果判定
	char
	1
	不可空
	

	4 
	rgjysm
	不符合项目情况说明
	varchar2
	1024
	可空
	

	5 
	rgjybz
	备注
	varchar2
	1024
	可空
	


表B.39　 仪器设备检验项目结果传入参数数据

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	xh
	序号
	number
	2
	不可空
	如：1、2、3、……

	2 2
	yqjyxm
	检验项目
	varchar2
	256
	不可空
	填写一轴制动率、一轴不平衡率等

	3 3
	yqjyjg
	检验结果
	varchar2
	1024
	不可空
	

	4 
	yqbzxz
	标准限值
	varchar2
	1024
	不可空
	

	5 
	yqjgpd
	结果判定
	char
	1
	不可空
	

	6 
	yqjybz
	备注
	varchar2
	1024
	可空
	


B.17.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.18　 机动车检验结果资料申请审核信息

B.18.1　 输出过程

机动车检验过程信息、检验结果、照片及相关资料上传完成后，上传检验结果资料申请审核请求。
B.18.2　 接口标识

接口标识ID为18C64。
B.18.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.40　。
表B.40　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	sqlx
	申请类型
	char
	1
	不可空
	1-外观检验审核申请（启用二次审核时使用），2-检验结果资料审核申请

	5 
	dqsj
	当前时间
	date
	
	不可空
	


B.18.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.19　 机动车检验视频异常信息

B.19.1　 输出过程
检验过程音视频监管系统检测不到视频信号等异常信息时，写入预警信息。

B.19.2　 接口标识
接口标识ID为18C67。

B.19.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.41　。

表B.41　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	jyrq
	检验日期
	date
	
	不可空
	

	5 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	6 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空


表B.41（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	7 
	yjlx
	预警类型 
	varchar2
	2
	不可空
	03-外检区域无视频信号
04-仪器设备检验无视频信号
05-路试区域无视频信号
06-打印区域无视频信号
07-遮挡摄像头
10-存在舞弊情形

	8 
	yjms
	预警描述信息
	varchar2
	4000
	不可空
	


B.19.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.20　 复检登录信息

B.20.1　 输出过程

机动车复检开始前，上传机动车复检登录信息。
B.20.2　 接口标识
接口标识ID为18C65。

B.20.3　 传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.42　。

表B.42　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	xh
	机动车序号
	varchar2
	14
	可空
	

	5 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	6 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	7 
	clsbdh
	车辆识别代号 
	varchar2
	25
	不可空
	填写完整的VIN号或车架号。

	8 
	fdjh
	发动机/电动机号码
	varchar2
	30
	可空
	

	9 
	csys
	车身颜色
	varchar2
	5
	可空
	符合GA/T16.8

	10 
	syxz
	使用性质
	char
	1
	可空
	符合GA/T16.3

	11 
	fjx
	复检项
	varchar2
	50
	不可空
	


表B.42（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	12 
	fjdlsj
	复检登录时间
	date
	
	不可空
	

	13 
	jycs
	检验次数
	number
	2
	不可空
	

	14 
	dly
	登录员
	varchar2
	30
	不可空
	

	15 
	ycy
	引车员
	varchar2
	30
	可空
	

	16 
	wjy
	外检员
	varchar2
	30
	可空
	

	17 
	dtjyy
	动态检验员
	varchar2
	30
	可空
	

	18 
	dpjyy
	底盘检验员
	varchar2
	30
	可空
	

	19 
	sjr
	送检人（姓名）
	varchar2
	30
	可空
	

	20 
	sjrsfzh
	送检人身份证号
	varchar2
	30
	可空
	


B.20.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.21　 机动车检验登录信息更正
B.21.1　 输出过程

对于上传的机动车检验登录信息有误或者缺少信息的，只能在线内检验之前调用此接口,对上传的检验登录信息进行更正。
B.21.2　 接口标识
接口标识ID为18C66。

B.21.3　 传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.43　。

表B.43　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 3
	jcxdh
	检测线代号
	varchar2
	2
	不可空
	如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、…

	4 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空

	5 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	6 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	

	7 
	fdjh
	发动机/电动机号码
	varchar2
	30
	可空
	


表B.43（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	8 
	csys
	车身颜色
	varchar2
	5
	可空
	符合GA/T16.8

	9 
	syxz
	使用性质
	char
	1
	可空
	符合GA/T16.3

	10 
	jyrq
	最近定检日期
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写

	11 
	jyyxqz
	检验有效期止
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写

	12 
	bxzzrq
	保险终止日期
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写

	13 
	rlzl
	燃料种类
	varchar2
	3
	可空
	可同时输入三种，每种符合GA/T16.9

	14 
	gl
	功率
	number
	5
	可空
	单位为千瓦（kw），四位整数，一位小数

	15 
	zs
	轴数
	number
	1
	可空
	

	16 
	zzl
	总质量
	number
	8
	可空
	单位为千克（kg）

	17 
	zbzl
	整备质量
	number
	8
	可空
	单位为千克（kg）

	18 
	ccrq
	出厂日期
	date
	
	可空
	按“yyyy-mm-dd”格式填写

	19 
	qdxs
	驱动形式(驱动轴位)
	varchar2
	5
	可空
	组合串:如1234(1表示一轴，2表示二轴…)

	20 
	zczs
	驻车轴数
	number
	1
	可空
	摩托车无此参数

	21 
	zczw
	驻车轴位
	varchar2
	5
	可空
	组合串:如1234(1表示一轴，2表示二轴…)

	22 
	zzs
	主轴数
	number
	1
	可空
	

	23 
	zzly
	制动力源
	char
	1
	可空
	0-气压制动，1-液压制动，2-气推油制动

	24 
	qzdz
	前照灯制
	varchar2
	2
	可空
	01-四灯远近光，02-四灯远光，03-二灯远近光，04-二灯近光，05-一灯远光

	25 
	ygddtz
	远光单独调整
	char
	1
	可空
	0-不能单独调整，1-单独调整

	26 
	zxzxjxs
	转向轴（前轴）悬架形式
	char
	1
	可空
	0-独立悬架，1-非独立悬架

	27 
	lcbds
	里程表读数
	number
	8
	可空
	单位为千米（km）

	28 
	jylb
	检验类别
	varchar2
	2
	可空
	00-注册登记检验，01-在用车检验（定检），02-临时检验，03-特殊检验，04-在用车检验（非定检）

	29 
	clpp1
	车辆品牌
	varchar2
	32
	可空
	

	30 
	clxh
	车辆型号
	varchar2
	32
	可空
	

	31 
	syr
	机动车所有人
	varchar2
	128
	可空
	

	32 
	cllx
	车辆类型
	varchar2
	3
	可空
	在用车不可空


表B.43（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	33 
	jyxm
	检验项目
	varchar2
	100
	可空
	多值，英文半角逗号分隔。各项目代码为：

F1-车辆外观检验

C1-底盘检验

DC-底盘动态检验

B1-一轴制动,B2-二轴制动,B3-三轴制动,B4-四轴制动,B5-五轴制动,B6-六轴制动,B0-驻车制动

H1-左外灯或二三轮机动车的左灯,H2-左内灯,H3-右内灯,H4-右外灯或二三轮机动车的右灯

S1-车速表

A1-侧滑

R1-路试行车制动,R2-路试坡道驻车,R3-路试车速表

M1-外廓尺寸自动测量

	34 
	clyt
	车辆用途
	char
	2
	可空
	

	35 
	ytsx
	用途属性
	char
	1
	可空
	

	36 
	clsslb
	车辆所属类别
	varchar2
	2
	可空
	01-常规（汽车）

02-全时四驱

03-超重

04-超宽

05-驱动防滑

06-双后轴驱动

07-挂车

08-灯位超高

09-多轴车

10-其他特种车

11-常规（摩托车）

	37 
	sjr
	送检人（姓名）
	varchar2
	30
	可空
	

	38 
	sjrsfzh
	送检人身份证号
	varchar2
	30
	可空
	


B.21.4　 返回结果

返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.22　 获取车辆所属类别对应检验项目信息

B.22.1　 输出过程

根据检验机构编号、检验类别等信息获取车辆所属类别（由车辆类型、使用性质进行确定）对应的检验项目信息。

B.22.2　 接口标识
接口标识ID为18C46。

B.22.3　 传入参数
查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.44　。
表B.44　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	2 2
	jylb
	检验类别
	varchar2
	2
	不可空
	00-注册登记检验，01-在用车检验（定检），02-临时检验，03-特殊检验，04-在用车检验（非定检）


B.22.4　 返回结果

返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.45　。

表B.45　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	clsslb
	车辆所属类别
	varchar2
	2
	不可空
	01-常规（汽车）

02-全时四驱

03-超重

04-超宽

05-驱动防滑

06-双后轴驱动

07-挂车

08-灯位超高

09-多轴车

10-其他特种车

11-常规（摩托车）

	2 
	clsslbmc
	车辆所属类别名称
	varchar2
	32
	不可空
	

	3 
	xjyxmdh
	须检验项目代号
	varchar2
	128
	不可空
	多值，英文半角逗号分隔。如：F1,C1,…（F1-车辆外观检验,C1-底盘检验,DC-底盘动态检,B-制动,H-灯光,A1-侧滑,S1-车速表,R-路试）


B.23　 获取机动车对应需拍摄照片和人工检验项目信息

B.23.1　 输出过程

根据检验流水号、检验机构编号、号牌号码、号牌种类等信息获取机动车检验项目和拍摄照片信息。

B.23.2　 接口标识
接口标识ID为18C47。

B.23.3　 传入参数
查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.46　。
表B.46　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	

	4 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	


B.23.4　 返回结果
返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.47　。

表B.47　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	

	4 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	

	5 
	wgjyzp
	外观检验照片
	varchar2
	512
	可空
	多值，英文半角逗号分隔。如：11,12,…

	6 
	zlzp
	资料照片
	varchar2
	512
	可空
	多值，英文半角逗号分隔。如：01,02,…

	7 
	wgjcxm
	外观检验项目
	varchar2
	512
	可空
	多值，英文半角逗号分隔。如：01,02,…

	8 
	dpjyxm
	底盘检验项目
	varchar2
	512
	可空
	多值，英文半角逗号分隔。如：45,46,…

	9 
	dtdpjyxm
	底盘动态检验项目
	varchar2
	512
	可空
	多值，英文半角逗号分隔。如：41,42,…


B.24　 获取机动车检验审核不通过原因

B.24.1　 输出过程

根据检验流水号、检验机构编号、号牌号码、号牌种类等信息获取机动车检验审核不通过原因。

B.24.2　 接口标识
接口标识ID为18C48。

B.24.3　 传入参数

查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.48　。
表B.48　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	

	4 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	

	5 
	cxzt
	查询状态
	char
	1
	可空
	0-外观未审核

1-正在外观审核

2-外观审核通过

3-外观审核不通过

4-核发未审核

5-正在核发审核

6-核发审核通过

7-核发审核不通过

8-待打印

9-已打印

	6 
	fhzdjls
	返回最大记录数
	number
	3
	不可空
	


B.24.4　 返回结果

返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.49　。

表B.49　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	

	4 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	

	5 
	shjg
	审核结果
	char
	1
	不可空
	0-外观未审核

1-正在外观审核

2-外观审核通过

3-外观审核不通过

4-核发未审核

5-正在核发审核

6-核发审核通过

7-核发审核不通过

8-待打印

9-已打印

	6 
	bhgwgjyzp
	不合格外观检验照片
	varchar2
	512
	可空
	


表B.49（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	7 1
	bhgwgjyxm
	不合格外观检验项目
	varchar2
	512
	可空
	

	8 2
	bhgdpjyxm
	不合格底盘检验项目
	varchar2
	512
	可空
	

	9 
	bhgdtdpjyxm
	不合格底盘动态检验项目
	varchar2
	512
	可空
	

	10 
	bhgjyxm
	不合格检验项目
	varchar2
	512
	可空
	

	11 
	bhgzlzp
	不合格资料照片
	varchar2
	512
	可空
	

	12 
	bhggwzp
	不合格工位照片
	varchar2
	512
	可空
	

	13 
	shbtgyy
	审核不通过原因描述
	varchar2
	4000
	可空
	


B.25　 获取机动车基本信息
B.25.1　 输出过程

根据号牌号码、号牌种类等信息获取车辆基本信息。
B.25.2　 接口标识
接口标识ID为18C49。

B.25.3　 传入参数
查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.50　。
表B.50　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	不可空
	填写格式如：“苏BAA345”填写“苏BAA345”、“苏B1234挂”填写“苏B1234”

	2 2
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	不可空
	

	3 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	不可空
	可填写后四位

	4 
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	


B.25.4　 返回结果

返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.51　。

表B.51　 返回结果

	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	xh
	机动车序号
	char
	14
	可空
	

	2 
	hpzl
	号牌种类
	char
	2
	可空
	


表B.51（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	3 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	

	4 
	clpp1
	中文品牌
	varchar2
	32
	可空
	

	5 
	clxh
	车辆型号
	varchar2
	32
	可空
	

	6 
	clpp2
	英文品牌
	varchar2
	32
	可空
	

	7 
	gcjk
	国产/进口
	char
	1
	可空
	

	8 
	zzg
	制造国
	char
	3
	可空
	

	9 
	zzcmc
	制造厂名称
	varchar2
	64
	可空
	

	10 
	clsbdh
	车辆识别代号
	varchar2
	25
	可空
	

	11 
	fdjh
	发动机号
	varchar2
	30
	可空
	

	12 
	cllx
	车辆类型
	char
	3
	可空
	

	13 
	csys
	车身颜色
	varchar2
	5
	可空
	

	14 
	syxz
	使用性质
	char
	1
	可空
	

	15 
	sfzmhm
	身份证明号码
	varchar2
	18
	可空
	

	16 
	sfzmmc
	身份证明名称
	char
	1
	可空
	

	17 
	syr
	机动车所有人
	varchar2
	128
	可空
	

	18 
	ccdjrq
	初次登记日期
	date
	7
	可空
	

	19 
	djrq
	最近定检日期
	date
	7
	可空
	

	20 
	yxqz
	检验有效期止
	date
	7
	可空
	

	21 
	qzbfqz
	强制报废期止
	date
	7
	可空
	

	22 
	fzjg
	发证机关
	varchar2
	10
	可空
	

	23 
	glbm
	管理部门
	varchar2
	12
	可空
	

	24 
	bxzzrq
	保险终止日期
	date
	7
	可空
	

	25 
	zt
	机动车状态
	varchar2
	6
	可空
	

	26 
	dybj
	抵押标记0-未抵押，1-已抵押
	char
	1
	可空
	

	27 
	fdjxh
	发动机型号
	varchar2
	64
	可空
	

	28 
	rlzl
	燃料种类
	varchar2
	3
	可空
	

	29 
	pl
	排量
	number
	6
	可空
	

	30 
	gl
	功率
	number
	5,1
	可空
	

	31 
	zxxs
	转向形式
	char
	1
	可空
	

	32 
	cwkc
	车外廓长
	number
	5
	可空
	

	33 
	cwkk
	车外廓宽
	number
	4
	可空
	

	34 
	cwkg
	车外廓高
	number
	4
	可空
	


表B.51（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	35 
	hxnbcd
	货箱内部长度
	number
	5
	可空
	

	36 
	hxnbkd
	货箱内部宽度
	number
	4
	可空
	

	37 
	hxnbgd
	货箱内部高度
	number
	4
	可空
	

	38 
	Gbthps
	钢板弹簧片数
	number
	3
	可空
	

	39 
	zs
	轴数
	number
	1
	可空
	

	40 
	zj
	轴距
	number
	5
	可空
	

	41 
	qlj
	前轮距
	number
	4
	可空
	

	42 
	hlj
	后轮距
	number
	4
	可空
	

	43 
	ltgg
	轮胎规格
	varchar2
	64
	可空
	

	44 
	lts
	轮胎数
	number
	2
	可空
	

	45 
	zzl
	总质量
	number
	8
	可空
	

	46 
	zbzl
	整备质量
	number
	8
	可空
	

	47 
	hdzzl
	核定载质量
	number
	8
	可空
	

	48 
	hdzk
	核定载客
	number
	3
	可空
	

	49 
	zqyzl
	准牵引总质量
	number
	8
	可空
	

	50 
	qpzk
	驾驶室前排载客人数
	number
	1
	可空
	

	51 
	hpzk
	驾驶室后排载客人数
	number
	2
	可空
	

	52 
	hbdbqk
	环保达标情况
	varchar2
	128
	可空
	

	53 
	ccrq
	出厂日期
	date
	7
	可空
	

	54 
	clyt
	车辆用途
	char
	2
	可空
	

	55 
	ytsx
	用途属性
	char
	1
	可空
	

	56 
	xszbh
	行驶证证芯编号
	varchar2
	20
	可空
	

	57 
	jyhgbzbh
	检验合格标志
	varchar2
	20
	可空
	

	58 
	xzqh
	管理辖区
	varchar2
	10
	可空
	

	59 
	zsxzqh
	住所地址行政区划
	varchar2
	10
	可空
	

	60 
	zzxzqh
	联系地址行政区划
	varchar2
	10
	可空
	

	61 
	sgcssbwqk
	事故车损伤部位情况
	varchar2
	4000
	可空
	

	62 
	sfmj
	是否免检
	char
	1
	可空
	1-免检 2-不免检

	63 
	bmjyy
	不免检原因
	varchar2
	4000
	可空
	


B.26　 检验业务信息系统操作日志
B.26.1　 输出过程

上传检验业务信息系统操作日志信息。

B.26.2　 接口标识
接口标识ID为18C69。

B.26.3　 传入参数

写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.52　。

表B.52　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	2 2
	yhdh
	用户代号
	varchar2
	18
	不可空
	

	3 
	xm
	用户姓名
	varchar2
	30
	不可空
	

	4 
	czsj
	操作时间
	date
	
	不可空
	

	5 
	ipdz
	IP地址
	varchar2
	40
	不可空
	填写其操作终端IP地址，如：10.2.1.1

	6 
	czlx
	操作类型
	char
	1
	不可空
	用户具体操作类型代码，1-查询，2-新增，3-修改，4-删除

	7 
	czjg
	操作结果
	varchar2
	1
	不可空
	用户操作结果，1-成功，0-失败

	8 
	sbyy
	操作失败原因代码
	varchar2
	4
	不可空
	当操作结果为失败时，可记录操作失败的原因代码：

1000-用户方面的错误

1001-无效输入

2000-应用系统方面的错误

3000-安全检查类方面的错误

3001-IP受限

3002-时间受限

3003-操作次数受限

3007-无操作权限

3999-其他安全检查方面的错误

	9 
	gnmk
	功能模块名称
	varchar2
	30
	不可空
	操作类型为0-登录时，置空；为其它类型时，可填写当时用户所操作的具体功能模块名称


表B.52（续）
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	10 
	cztj
	操作条件
	varchar2
	200
	不可空
	操作类型为0-登录时，置空；为其它类型时，可记录用户进行操作时的数据筛选条件，填写数据操作SQL语句的where子句内容，如：name=‘张三’


B.26.4　 返回结果

    返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.27　 写入收费信息
B.27.1　 输出过程

将机动车收费信息插入到收费核查表。

B.27.2　 接口标识

接口标识ID为18C70。

B.27.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.53　。

表B.53　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	

	4 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	


B.27.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.28　 机动车检验审核通过信息获取回执
B.28.1　 输出过程

通过18C48接口批量获取机动车检验审核状态，对于核发审核通过的车辆，可通过本接口上传该车审核通过信息获取回执，以便通过18C48接口批量获取机动车检验审核状态时不再返回该车。

B.28.2　 接口标识

接口标识ID为18C71。

B.28.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.54　。

表B.54　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	4 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空


B.28.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。
B.29　 机动车检验业务退办

B.29.1　 输出过程

对于检验监管系统未审核或审核不通过的机动车检验信息，因某些原因需要退办的，可进行业务流水退办。

B.29.2　 接口标识

接口标识ID为18C72。

B.29.3　 传入参数
写入文档WriteXmlDoc，节点标签vehispara，传入参数见表B.55。

表B.55　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	

	3 
	hpzl
	号牌种类
	varchar2
	2
	可空
	在用车不可空

	4 
	hphm
	号牌号码
	varchar2
	15
	可空
	在用车不可空


B.29.4　 返回结果
返回结果XML文档，retcode（标记，1成功；小于0失败）、retdesc（描述信息）、keystr（加密串）。

B.30　 读取车管业务流水号
B.30.1　 输出过程
根据检验流水号和检验机构编号获取综合应用平台业务中的流水号。

B.30.2　 接口标识

接口标识ID为18C21。

B.30.3　 传入参数
查询文档QueryXmlDoc，节点标签QueryCondition，传入参数见表B.56　。
表B.56　 传入参数数据
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	jylsh
	检验流水号
	varchar2
	17
	不可空
	

	2 2
	jyjgbh
	检验机构编号
	varchar2
	10
	不可空
	


B.30.4　 返回结果

返回结果文档ResultXML，节点标签vehispara，查询结果数据字段见表B.57　。

表B.57　 返回结果
	序号
	参数项
	参数描述
	类型
	长度
	是否可空
	备注

	1 1
	lsh
	检验监管系统流水号
	varchar2
	20
	可空
	

	2 
	cglsh
	综合应用平台车管流水号
	varchar2
	13
	可空
	


附　录　C 
（规范性附录）
检验照片拍摄项目及要求

C.1　 检验审核照片拍摄项目及要求
C.1.1　 人工检验照片拍摄项目及要求

人工检验照片拍摄项目及要求见表C.1。
表C.1  人工检验项目照片要求

	序号
	照片内容
	要  求
	适用车辆类型

	1 
	车辆左前方斜视45°拍照
	能清晰显示车辆前外观、前号牌和轮胎。根据车辆类型，还应能：
1、对所有货车、货车底盘改装的专项作业车和挂车，能清晰辨别（左）侧面车身反光标识；

2、对总质量大于3500kg的货车（半挂牵引车除外）、货车底盘改装的专项作业车和挂车，能清晰辨别（左）侧面防护装置；

3、对所有货车和专项作业车，能清晰辨别驾驶室（区）左侧喷涂的总质量（半挂牵引车为最大允许牵引质量）；

4、对栏板货车和自卸车，能清晰辨别在驾驶室（区）左侧喷涂的栏板高度，对栏板挂车，能清晰识别在车厢（左）侧面喷涂的栏板高度；

5、对危险货物运输车，能清晰辨别道路运输危险货物车辆标志（包括标志灯和标志牌）；
6、对专用校车和专门用于接送学生上下学的非专用校车，能清晰辨别专用校车车身外观标识；
7、对燃气汽车，能清晰辨别在车辆前端标注的其使用的气体燃料类型的识别标志；

8、对教练车，能清晰辨别在车身（左）侧面喷涂的“教练车”字样；

9、对警车、消防车、救护车和工程救险车，能清晰辨别车辆外观制式、标志灯具；

10、对残疾人专用汽车，能清晰辨别在车辆前部设置的残疾人机动车专用标志。
	所有类型机动车


表C.1 （续）
	序号
	照片内容
	要  求
	适用车辆类型

	2 
	车辆右后方斜视45°拍照
	能清晰显示车辆后外观、后号牌和轮胎。根据车辆类型，还应能：
1、对汽车（无驾驶室的三轮汽车除外），能清晰辨别机动车用三角警告牌（三角警告牌放置于车顶或车辆后部适当位置时拍照）；

2、对所有货车、货车底盘改装的专项作业车和挂车，能清晰辨别后部车身反光标识、车辆尾部标志板及（右）侧面车身反光标识；

3、对总质量大于3500kg的货车（半挂牵引车除外）、货车底盘改装的专项作业车和挂车，能清晰辨别（右）侧面及后下部防护装置；

4、对总质量大于等于 4500kg的货车（半挂牵引车除外）、所有挂车（无法喷涂或粘贴放大的号牌号码的平板挂车除外），能清晰辨别在车厢后部喷涂或粘贴的放大的号牌号码；
5、对罐式汽车和罐式挂车，能清晰辨别在罐体右侧喷涂的罐体容积及允许装运货物的种类或名称；
6、对危险货物运输车，能清晰识别道路运输危险货物车辆标志牌；
7、对2012年9月1日起出厂的车长大于9m的公路客车、旅游客车和未设置乘客站立区的公共汽车，能清晰显示两个处于开启状态的乘客门；或处于开启状态下的外推式应急窗和一个处于开启状态的乘客门；
8、对专用校车和专门用于接送学生上下学的非专用校车，能清晰辨别专用校车车身外观标识； 

9、对燃气汽车，能清晰辨别在车辆后端标注的其使用的气体燃料类型的识别标志；
10、对教练车，能清晰辨别在车身后部喷涂的“教练车”字样；

11、对警车、消防车、救护车和工程救险车，能清晰辨别外观制式；

12、对残疾人专用汽车，能清晰辨别在车辆后部设置的残疾人机动车专用标志。
	所有类型机动车

	3 
	车辆识别代号拍照
	能清晰显示车辆识别代号，对于无法清晰拍摄的机动车，允许拍摄车辆识别代号的拓印膜。
	所有类型机动车

	4 
	驾驶人座椅汽车安全带拍照
	能清晰显示驾驶人座椅汽车安全带处于扣紧状态。

注：对小型、微型载客汽车和轻型、微型载货汽车，车辆左前方斜视45°拍照能清晰显示驾驶人座椅汽车安全带处于扣紧状态时，无须单独拍摄本照片。
	汽车（低速汽车除外）

	5 
	行驶记录装置拍照
	对公路客车、旅游客车、危险货物运输车，校车，2013年3月1日起注册登记的未设置乘客站立区的公共汽车、半挂牵引车和总质量大于等于12000kg的货车，能清晰显示行驶记录装置在车辆上的安装情况；对使用行驶记录仪作为行驶记录装置的，能确认其显示部分是否易于观察、主机外表面的易见部位是否模压或印有符合规定的“3C”标识。

对专用校车和卧铺客车，还应能清晰确认其安装的车内外录像监控装置的摄像头数量和安装位置。
	应安装行驶记录装置的汽车

	6 
	灭火器拍照
	能清晰显示灭火器在车辆上的安装固定情况及数量，能确认灭火器是否有效。

注：车厢内部拍照能清晰显示本照片要求的信息时，可不单独拍摄本照片。
	客车、危险货物运输车

	7 
	车厢内部拍照
	从车厢前部往后拍摄，能清晰显示车内座位数及布置形式。对校车，应能显示照管人员座位的位置和标识；对公路客车、旅游客车和专用校车的能观察到座垫平面的座椅（位），应能识别是否配备了汽车安全带；对厢式、棚式货车和挂车，打开车厢门从后向前拍摄，应能清晰显示货厢内部和顶部状况及确认货厢是否改装、顶部是否开启。
	客车、校车、厢式、棚式货车和挂车


表C.1 （续）
	序号
	照片内容
	要  求
	适用车辆类型

	8 
	车辆正后方拍照
	能清晰显示车辆后部外观情况和车辆号牌。根据车辆类型，还应能：

1、对货车、货车底盘改装的专项作业车和挂车，能清晰显示后部车身反光标识、车辆尾部标志板、放大的号牌号码；

2、对道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆，能清晰显示安全标示牌；

3、对专用校车，能清晰显示后围板上的停车提醒标示。
注：车辆右后方斜视45°拍照能清晰显示本照片要求的信息时，可不单独拍摄本照片。
	货车、挂车、专项作业车、校车

	9 
	校车标牌拍照
	能清晰显示校车标牌在前风窗玻璃右下角和后风窗玻璃适当位置的放置状态，以及校车标牌背面的签注内容。

注：车辆左前方斜视45°拍照和车辆右后方斜视45°拍照能清晰显示校车标牌在前、后风窗玻璃的放置状态时，可只拍摄校车标牌背面的签注内容。
	校车

	10 
	校车标志灯拍照
	能清晰显示校车标志灯打开状态下的车辆状态。

注：车辆左前方斜视45°拍照和车辆右后方斜视45°拍照能清晰显示本照片要求的信息时，可不单独拍摄本照片。
	校车

	11 
	校车停车指示标志牌拍照
	能清晰显示校车停车指示标志牌打开状态下的车辆状态。

注：车辆左前方斜视45°拍照能清晰显示本照片要求的信息时，可不单独拍摄本照片。
	校车

	12 
	操纵辅助装置
拍照
	能清晰显示残疾人操纵辅助装置在车辆上的安装固定情况，能确认操纵辅助装置的产品型号和出厂编号。
	残疾人专用汽车


C.1.2　 检验资料照片项目及要求

检验资料照片拍摄项目及要求见表C.2。
表C.2 检验资料照片要求

	序号
	照片内容
	要求

	1 
	机动车行驶证
	资料摆放端正，能清晰显示文字、印章。

	2 
	交通事故责任强制保险单
	

	3 
	车船税纳税或者免税证明
	

	4 
	安全技术检验合格证明
	

	5 
	机动车牌证申请表
	

	6 
	委托核发检验合格标志通知书
	资料摆放端正，能清晰显示文字、印章。

	7 
	代理人授权书
	

	8 
	国产机动车整车出厂合格证和底盘合格证
	

	9 
	路试检验记录单
	


C.2　 事后监管照片拍摄项目及要求

C.2.1　 事后监管人工检验照片拍摄项目及要求

事后监管人工检验照片拍摄项目及要求见表C.3。
表C.3  事后监管人工检验项目照片要求
	序号
	照片内容
	要  求
	适用车辆类型

	1 
	发动机号码拍照
	对注册登记、变更登记车辆能清晰显示发动机编号或柔性标签。
	除挂车外的其他机动车

	2 
	发动机舱自动灭火装置拍照
	能清晰显示发动机舱自动灭火装置。
	客车、校车

	3 
	应急锤拍照
	能清晰显示应急锤及安装情况。
	客车

	4 
	急救箱拍照
	能清晰显示配备的急救箱，急救箱应放置在便于取用的位置。
	校车

	5 
	防抱死制动装置拍照
	能清晰显示仪表盘上的防抱死制动装置处于点亮状态。
	客车、校车、货车、专项作业车

	6 
	辅助制动装置拍照
	能清晰显示辅助制动装置操纵开关。
	货车、专项作业车

	7 
	紧急切断装置拍照
	能清晰显示紧急切断装置操纵开关。
	危险货物运输车

	8 
	手动机械断电开关拍照
	能清晰显示手动机械断电操纵开关。
	客车

	9 
	副制动踏板拍照
	能清晰显示教练车副制动踏板。
	教练车

	10 
	危险货物运输车标志拍照
	能清晰显示危险货物运输车标志。
	危险货物运输车

	11 
	轮轮胎规格拍照
	能清晰显示转向轮轮胎规格型号和胎冠状态。
	客车、校车、货车、专项作业车、危险货物运输车


C.2.2　 事后监管仪器设备检验工位照片视频要求

事后监管仪器设备检验工位照片视频要求见表C.4。
表C.4 事后监管仪器设备检验工位照片视频要求

	序号
	照片内容
	要求
	备注

	1 
	一轴制动工位拍照
	能清晰显示被检车辆一轴（轮）在制动设备上时的后号牌号码，视频应能清晰的显示检测全过程，特别是制动时制动灯情况。
	

	2 
	二轴制动工位拍照
	能清晰显示被检车辆二轴（轮）在制动设备上时的后号牌号码，视频应能清晰的观察到检测全过程，特别是制动时制动灯情况。
	

	3 
	三轴制动工位拍照
	能清晰显示被检车辆三轴（轮）在制动设备上时的后号牌号码，视频应能清晰的观察到检测全过程，特别是制动时制动灯情况。
	

	4 
	四轴制动工位拍照
	能能清晰显示被检车辆四轴（轮）在制动设备上时的后号牌号码，视频应能清晰的观察到检测全过程，特别是制动时制动灯情况。
	

	5 
	五轴制动工位拍照
	能清晰显示被检车辆五轴（轮）在制动设备上时的后号牌号码，视频应能清晰的观察到检测全过程，特别是制动时制动灯情况。
	

	6 
	六轴制动工位拍照
	能清晰显示被检车辆六轴（轮）在制动设备上时的后号牌号码，视频应能清晰的观察到检测全过程，特别是制动时制动灯情况。
	

	7 
	驻车制动工位拍照
	能清晰显示被检车辆驻车轴（轮）在制动设备上时的后号牌号码，视频应能清晰的观察到检测全过程，特别是驻车制动时制动灯情况。
	

	8 
	左灯光工位拍照
	能清晰显示被检车辆的前号牌号码、车辆在打开远光灯条件下与前照灯设备的检测位置，视频应能清晰的观察到检测全过程，特别是远近光检测情况。
	

	9 
	右灯光工位拍照
	能清晰显示被检车辆的前号牌号码、车辆在打开远光灯条件下与前照灯设备的检测位置，视频应能清晰的观察到检测全过程，特别是远近光检测情况。
	

	10 
	车速表工位拍照
	能清晰的看到被检车辆在车速表设备上时的号牌号码，视频应能清晰的观察到检测全过程。
	

	11 
	转向轮横向侧滑工位拍照
	能清晰显示被检车辆在侧滑设备前时的前号牌号码，视频应能清晰的观察到车辆通过侧滑设备的全过程。
	

	12 
	路试行车制动开始拍照
	能清晰显示被检车辆号牌号码, 视频应能清晰的观察到车辆行车制动的行驶过程。
	

	13 
	路试行车制动结束拍照
	能清晰显示被检车辆号牌号码, 视频应能清晰的观察到车辆行车制动的制动过程。
	

	14 
	路试驻车制动拍照
	能清晰显示被检车辆在检验时的号牌号码, 视频应能清晰的观察到车辆在规定驻车坡度上检验时的全过程和车辆某轮与驻车坡度路面变化情况(视频装置应侧面安装) 。
	


表C.4（续）
	序号
	照片内容
	要求
	备注

	15 
	底盘动态检验开始拍照
	能清晰的看到被检车辆号牌号码, 视频应能清晰的观察到车辆底盘动态检验的行驶过程。
	

	16 
	路试动态检验结束拍照
	能清晰的看到被检车辆的前号牌号码, 视频应能清晰的观察到车辆制动过程。
	

	17 
	车辆底盘检验拍照
	能清晰的看到检验人员, 视频应能清晰的观察检验人员在地沟中对车辆底盘检验的过程。
	


附　录　D 
（规范性附录）
检验监督项目预警及处置方法

D.1　 仪器设备检验过程监管项目及处置方法

仪器设备检验过程监管项目及处置方法见表D.1。
表D.1仪器设备检验监管项目及处置方法
	序号
	线内检阶段
	预警内容
	处置方法

	1 
	工位检验项目开始
	工位设备未备案
	系统管理员检查检测设备备案信息或者需调整到其他已备案的检测设备进行检测。

	2 
	
	工位设备与检验项目不符
	调整到正确的检测设备进行检测。

	3 
	
	工位设备备案检定日期过期
	系统管理员检查检测设备状态。

	4 
	工位检测中（上传照片信息）
	无工位检验项目开始信息
	检验业务信息系统重新进行工位检验项目开始操作。

	5 
	
	照片拍摄时间小于工位检测开始时间
	检查检验业务信息系统时间。

	6 
	工位检验项目结束
	无工位检验项目开始信息
	检验业务信息系统重新进行工位检验项目开始操作。

	7 
	
	工位设备编号不正确
	检验业务信息系统检查工位设备信息，填写正确工位设备信息后重新进行工位检验项目结束操作。

	8 
	
	工位检验项目结束时间小于工位检验项目开始时间
	检查检验业务信息系统时间。

	9 
	
	制动、灯光工位检验中必须至少抓拍一张照片
	检验业务信息系统进行检验过程照片抓拍操作并上传后再进行工位检验项目结束操作。

	10 
	
	检验过程中时间漂移（检验业务信息系统延迟上报检验过程信息）（30s）
	检查网络或检验业务信息系统时间。

	11 
	
	工位检验项目重叠（同一机动车同一时间出现在不同工位检验）
	检查检验业务信息系统时间。

	12 
	
	工位设备重叠（同一时间同一工位设备出现在不同车辆的仪器设备检验过程中）
	检查检验业务信息系统时间。

	13 
	
	工位项目检验时间过短（灯光、制动、底盘）
	提交审核申请时预警提示。

	14 
	
	检测工位无视频信号（机动车检验视频监管系统自动检测，并通过检验监管软件接口写入）
	检查视频摄像头工作情况。

	15 
	
	检测过程中故意遮挡摄像头（检测过程中，机动车检验视频监管系统写入）
	检查视频摄像头工作情况。


表D.1（续）
	序号
	线内检阶段
	预警内容
	处置方法

	16 
	
	根据检验过程数据校验检验上传结果数据是否正确，根据检验判定标准校验检验结果
	审核时预警提示。

	17 
	全程
	外观检验区域无视频信号（机动车检验视频监管系统写入）
	检查视频摄像头工作情况。

	18 
	
	证件打印区域无视频信号（机动车检验视频监管系统写入）
	检查视频摄像头工作情况。


D.2　 备案信息监管项目及处置方法

备案信息监管项目及处置方法见表D.2。
表D.2备案信息监管项目及处置方法

	序号
	监管内容
	处置方法

	1 
	检验业务信息系统未备案
	系统管理员检查检验业务信息系统状态。

	2 
	检验机构工作人员备案信息不正常
	系统管理员检查检验机构工作人员备案信息。

	3 
	车辆实际车型与检测线检验车型范围不符
	车辆与检测线检验车型范围不匹配，需调整至正确的检测线进行检测。

	4 
	检验机构备案信息资质有效期等过期
	提示检验机构办理资质许可。

	5 
	检测线备案信息不正常（如：标定、计量认证已过有效期、人员不足等）
	系统进行预警，由监管民警核实后通报检验机构。


D.3　 事后监管项目及处置方法

事后监管项目及处置方法见表D.3。
表D.3事后监管项目及处置方法
	序号
	监管内容
	处置方法

	1 
	查看视频，机动车存在舞弊情形，如替检、前后轴替换、手刹用脚刹、手刹+脚刹、灯光距离不够、左右灯替换等
	系统进行预警，由监管民警核查机动车检验情况。

	2 
	工位检测过程照片中机动车号牌号码与实际检验车辆不符
	系统进行预警，由监管民警核查机动车检验情况。

	3 
	对线内检测有质疑进行路试的比率过高，符合检测条件的未上线的
	系统进行预警，由监管民警核查机动车检验情况。

	4 
	引车员检测合格率异常
	系统进行预警，由监管民警核查机动车检验情况。

	5 
	底盘静态检验员检测合格率异常
	系统进行预警，由监管民警核查机动车检验情况。

	6 
	首次检测合格率过低但复检合格率过高
	系统进行预警，由监管民警核查机动车检验情况。

	7 
	多车检测数据雷同
	系统进行预警，由监管民警核查机动车检验情况。

	8 
	异地检验业务量过高
	系统进行预警，由监管民警核查机动车检验情况。

	9 
	路试数据制动初速度、空载检验制动距离要求、满载检验制动距离要求等不符合GB7258要求
	系统进行预警，由监管民警核查路试情况。


表D.3（续）
	序号
	监管内容
	处置方法

	10 
	路试仪接口数据不符合要求
	系统进行预警，核查数据是否真实。

	11 
	路试过程随机图片、视频不符合要求
	系统进行预警，由监管民警核查路试情况。

	12 
	路试车辆灯光仪检测数据不符合要求
	系统进行预警，由监管民警核查路试情况。

	13 
	其他预警信息
	


参 考 文 献
[1] GA/T 16.3 道路交通管理信息代码 第3部分：机动车使用性质代码
[2] GA/T 16.7 道路交通管理信息代码 第7部分：机动车号牌种类代码

[3] GA/T 16.8 道路交通管理信息代码 第8部分：机动车车身颜色代码

[4] GA/T 16.9 道路交通管理信息代码 第9部分：机动车能源种类代码

[5] GA/T 543.1 公安数据元（1）

_________________________________

_1471267343.vsd
   专网



